Приложение №2 к тендерной документации

Техническая  характеристика закупаемых товаров

на 2016 год

| Наименование лота | Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ № 1 - Эндопротез тазобедренного сустава бесцементной фиксации | Ножка эндопротеза: формы ножек –безворотничковая,классическая клиновидная,c двумя продольными бороздками по бокам,не имеет каких- либо поперечных ребер или выступов. Тип фиксации в биологических тканях - пресс-фит, проксимальная, остеоинтеграция. Материал ножки - бета титановый сплав Ti-12Mo-6Zr-2Fe.Офсет ножки должен изменяться не за счет прямой латерализации, а за счет изменения угла шейки с 127º в стандартном варианте и на 132º в латерализованном. Покрытие ножки - плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием толщиной в 50 µm циркулярно только в проксимальной части ножки. Дистальная часть ножки не должна иметь гидроксиапатитового покрытия. Конус ножки: 11.3/12.36, 5.40. Количество стандартных типоразмеров: не менее 8 на каждый шеечный угол, всего не менее 16. Офсет - должен прогрессивно увеличиваться с увеличением размера ножки. Диапазон офсета (в мм): От 34 до 49 у стандартной ножки и от 38 до 54 мм у латерализованной. Диапазон длин ножек в (мм): от 110 до 145. Шаг у первых 8 размеров 10 мм. Варианты длины шейки в (мм): 30, 35, 37, 40. Возможность использования с керамическими головками. Резьбовое отверстие с противоротационным углублением, направленным в сторону шейки в проксимальной части ножки для крепления импактора. Головка эндопротеза: материал изготовления - CoCr сплав с высокоэнергетической обработкой азотом для снижения коэффициента трения и повышения «смачиваемости» поверхности. Диапазон диаметров головок CoCr(в мм) для использования в паре с полиэтиленовым или керамическим вкладышем: 22, 26, 28, 32, 36, 40, 44. Диапазон длин головок: -4, 0, +4, +6, +8, +12. Чашка эндопротеза: формы чашек – полусферическая, с двойным радиусом (с расширением по периферии чашки на 1.8 мм). Тип фиксации в биологических тканях - пресс-фит,спонгиозными винтами. Материал чашки - титановый сплав (Ti-6Al-4V) Варианты расположения отверстий для винтов:без отверстийилис секторным (кластерным) расположением 3 или 5 отверстий,равномерно распределённые 10 отверстий. Чашка без отверстий должна иметь в комплекте заглушку для центрального отверстия. Покрытие чашки: плазменное напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием. Возможность использования вкладышей: полиэтиленовых, керамических в металлической обойме.Чашка не должна иметь металлического стопорного кольца.Вкладыш чашки эндопротеза: фиксация вкладышей: полиэтиленовых – зацепление циркулярного пояска с желобком в чашке, керамических в металлической обойме – посадка на конус. Деротационная система вкладышей:полиэтиленовых – зацепление за не менее чем 12 деротационных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца вкладыша. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ножка бедренная |  |  | Шт. |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Головка бедренная |  |  | Шт. |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Чашка ацетабулярная |  |  | Шт. |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Вкладыш |  |  | Шт. |  |  |  | 40 |  |  |  |
| ЛОТ № 2 - Эндопротез тазобедренного сустава бесцементной фиксации | Бедренный компонент: правый и левый, материал – кобальтохромовый сплав, несущая часть поверхности мыщелков имеет единый радиус в сагиттальной плоскости в диапазоне от 0 градусов до 95 градусов сгибания оба мыщелка в дистальной части имеют единый радиус во фронтальной плоскости, 9 стандартных размеров: переднезадние размеры от 51 до 75 мм, наружновнутренний от 57 до 82 мм, внутренние переднезадние размеры от 35 до58, толщина переднего фланца – не более 8 мм, толщина заднего фланца не более 8 мм, установка не должна требовать дополнительной костной резекции для формирования борозды под надколенник, нет короба под задний стабилизатор, переднезадние размеры от 40 до 58 мм, внутренний переднезадней размер от 30 до 40 мм, наружновнутренний от 61 до 88 мм Большеберцовый компонент: материал изготовления кобальтохромовый сплав. Имеет килевидной формы ножку со ступенчатыми боковыми крыльями, верхняя поверхность основания не полированная, материал – кобальт-хромовый сплав, имеет не менее 8 типоразмеров в стандартной линейке. Большеберцовый вкладыш: фиксированный, выполнен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, который для увеличения плотности поперечных связей между молекулами полиэтилена и повышения износоустойчивости, троекратно подвергнут в процессе производства воздействию гамма излучением в дозе 30 кГр (3 мрад), с последующим нагреванием до 130 градусов по Цельсию. Верхняя поверхность вкладыша имеет форму сферической дуги, толщина 8 – 24 мм, конструкция эндопротеза и форма большеберцового вкладыша не должны ограничивать ротационную подвижность бедренного компонента в пределах ±20 градусов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бедренный компонент |  | Шт. |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | Большеберцовый компонент |  | Шт. |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | Большеберцовый вкладыш |  | Шт. |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| ЛОТ №3 Блокируемые пластины для экстамедуллярного остеосинтеза | Винты блокирующие: винты имеют резьбу по внешнему диаметру головки, что позволяет достичь блокирования при вкручивании винта в пластину, диаметр винтов 3,5 мм. Длина винтов от 10 мм до 80 мм. Диаметр головки винта 5 мм, под шестигранную отвертку S2,5. Резьба на всю длину ножки винта. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Маркировка винтов коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Винты кортикальные: диаметр винтов 4,5 мм. Длина винтов от 20 мм до 95 мм. Диаметр головки винта 8 мм, высота головки винта 4,6 мм, под шестигранную отвертку S3,5. Резьба на всю длину ножки винта. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Маркировка винтов желтым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Винты блокирующие: винты имеют резьбу по внешнему диаметру головки, что позволяет достичь блокирования при вкручивании винта в пластину, диаметр винтов 5,0 мм. Длина винтов от 16 мм до 95 мм. Диаметр головки винта 7,0 мм, под шестигранную отвертку S3,5. Резьба на всю длину ножки винта. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Маркировка винтов синим цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Винты кортикальные: диаметр винтов 4,5 мм. Длина винтов от 20 мм до 95 мм. Диаметр головки винта 8 мм, высота головки винта 4,6 мм, под шестигранную отвертку S3,5. Резьба на всю длину ножки винта. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Маркировка винтов желтым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Винты блокирующие: винты имеют резьбу по внешнему диаметру головки, что позволяет достичь блокирования при вкручивании винта в пластину, диаметр винтов 5,0 мм. Длина винтов от 16 мм до 95 мм. Диаметр головки винта 7,0 мм, под шестигранную отвертку S3,5. Резьба на всю длину ножки винта. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Маркировка винтов синим цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Винты блокирующие канюлированные: винты имеют резьбу по внешнему диаметру головки, что позволяет достичь блокирования при вкручивании винта в пластину, диаметр винтов 7,3 мм. Длина винтов от 30 мм до 100 мм. Диаметр головки винта 9,0 мм, под шестигранную отвертку S5,0. Диаметр канюлированного отверстия 2,2 мм. Резьба на всю длину ножки винта. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет фиксировать их без использования метчика. Маркировка винтов синим цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Пластина широкая, компрессионная, с ограниченным контактом, шириной 18 мм, толщиной 5,7 мм, длиной от 89 до 383 мм. Количество отверстий от 4 до 18 для блокирующих винтов диаметром 5,0 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Должно быть 2 овальных компрессионных отверстия под кортикальные винты диаметром 5,0 мм. имеются отверстия для спиц Киршнера диаметром 2 мм. Маркировка пластин синим цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Пластина узкая компрессионная с ограниченным контактом шириной 11 мм, толщиной 2,8 мм, длиной от 73 до 283 мм. От 4 до 18 блокируемых отверстий, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Имеются овальные компрессионные отверстия для кортикальных винтов диаметром 3,5 мм. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Пластина для мыщелков большеберцовой кости (левая, правая), длиной от 129 до 297 мм, от 4 до 12 блокируемых отверстий в диафизарной части пластины, в мыщелковой части 5 отверстий для блокирующих винтов диаметром 5,0 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Маркировка пластин синим цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Пластина для мыщелков бедренной кости (левая, правая), длиной от 138 до 387 мм, от 4 до 16 блокируемых отверстий в диафизарной части пластины, в мыщелковой части 6 отверстий для блокирующих винтов диаметром 5,0 мм и одно отверстие для канюлированного блокирующего винта диаметром 7,3 мм, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. В диафизарной части пластины должно быть овальное компрессионное отверстие для кортикального винта диаметром 4,5 мм. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Маркировка пластин синим цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Пластина ключичная с крючком, левая и правая. Толщина пластины 3,5 мм, 5;6 и 7 блокируемых отверстий, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Пластина должна иметь Г-образный крючок, высотой 12 и 15 мм, который заводится под акромиальный конец лопатки. Должны быть овальные отверстия для кортикальных винтов, для осуществления компрессии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Пластина для плечевой кости, для фиксации переломов шейки и головки плечевой кости, длиной от 101 до 236 мм, от 3 до 12 блокируемых отверстий в диафизарной части пластины, в проксимальной части 9 отверстий для блокирующих винтов, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Пластина большеберцовая дистальная медиальная (левая, правая), длиной от 123 до 273 мм, толщиной 2,8 мм. От 4 до 14 блокируемых отверстий в диафизарной части пластины, 8 блокируемых отверстий в дистальной части, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Пластина большеберцовая дистальная передненаружная, правая или левая, длиной от 120 до 180 мм, толщиной 2,8 мм. Количество резьбовых отверстий от 4 до 8 для блокирующих винтов. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Пластина для плечевой кости дистальная медиальная (правая, левая), длиной от 89 до 136 мм, толщиной 2,8 мм. Количество отверстий от 3 до 6 для блокирующих винтов, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. В диафизарной части пластины имеются компрессионные отверстия для кортикальных винтов диметром 3,5 мм. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная (правая, левая), длиной от 95 до 137 мм, толщиной 2,8 мм. Количество отверстий от 3 до 6 для блокирующих винтов, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. В диафизарной части пластины имеются компрессионные отверстия для кортикальных винтов диметром 3,5 мм. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Пластина для бедренной кости проксимальная (левая, правая), длиной от 137 до 410 мм, от 2 до 16 отверстий в диафизарной части пластины. В проксимальной части 2 отверстия для канюлированных блокирующих винтов диаметром 7,3 мм. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Маркировка пластин синим цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости, правая и левая, длиной от 75 до 195 мм, от 2 до 10 отверстий для блокирующих винтов в диафизарной части пластины, 6 отверстий в дистальной части, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Должны иметься овальные компрессионные отверстия. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Пластина ключичная S-образная, правая и левая, для фиксации переломов ключицы, длиной от 71 до 143 мм. От 3 до 11 блокируемых отверстий в диафизарной части пластины, в акромиальном конце 5 блокируемых отверстий, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Должны быть овальные отверстия для кортикальных винтов, для осуществления компрессии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Пластина ключичная S-молярная, правая и левая, для фиксации переломов ключицы, без расширения для акромиального конца ключицы, длиной от 57 до 114 мм. От 5 до 11 блокируемых отверстий, данные отверстия имеют опорную конусную часть и нарезную цилиндрическую. Не имеет овальных, компрессионных отверстий для кортикальных винтов. Материал изготовления- титан, технические нормы: состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. 4.5 ChLP винт 2.4x30H; Шт.; 15. 4.5 ChLP винт 2.4x36H; Шт.; 15. 4.5 ChLP винт 2.4x40H; Шт.; 10. Винт кортикальный самонарезающий 3.5x16H; Шт.; 10. Винт кортикальный самонарезающий 3.5x26H; Шт.; 10. Винт кортикальный самонарезающий 3.5x30H; Шт.; 10. Винт кортикальный самонарезающий 3.5x40H; Шт.; 5. Винт кортикальный самонарезающий 3.5x50H; Шт.; 5. 5.0 ChLP винт 3.5x14H; Шт.; 30. 5.0 ChLP винт 3.5x16H; Шт.; 55. 5.0 ChLP винт 3.5x18H; Шт.; 55. 5.0 ChLP винт 3.5x20H; Шт.; 30. 5.0 ChLP винт 3.5x26H; Шт.; 40. 5.0 ChLP винт 3.5x30H; Шт.; 60. 5.0 ChLP винт 3.5x34H; Шт.; 35. 5.0 ChLP винт 3.5x36H; Шт.; 35. 5.0 ChLP винт 3.5x40H; Шт.; 35. 5.0 ChLP винт 3.5x50H; Шт.; 10. Винт кортикальный самонарезающий 4.5x40H; Шт.; 15. Винт кортикальный самонарезающий 4.5x50H; Шт.; 15. Винт кортикальный самонарезающий 4.5x60H; Шт.; 10. 7.0 ChLP винт 5.0x36H; Шт.; 25. 7.0 ChLP винт 5.0x40H; Шт.; 25. 7.0 ChLP винт 5.0x44H; Шт.; 30. 7.0 ChLP винт 5.0x48H; Шт.; 15. 7.0 ChLP винт 5.0x50H; Шт.; 20. 7.0 ChLP винт 5.0x60H; Шт.; 15. 7.0 ChLP винт 5.0x70H; Шт.; 10. 7.0 ChLP винт 5.0x80H; Шт.; 3. 7.0 ChLP винт канюлированный 7.3x65H; Шт.; 4. 7.0 ChLP винт канюлированный 7.3x75H; Шт.; 2. 7.0 ChLP винт канюлированный 7.3x80H; Шт.; 2. 7.0 ChLP винт канюлированный 7.3x85H; Шт.; 3. 7.0 ChLP винт канюлированный 7.3x90H; Шт.; 3. 7.0ChLP Пластина широкая, компрессионная, с ограниченным контактом 8отв.L-173; Шт.; 1. 7.0ChLP Пластина широкая, компрессионная, с ограниченным контактом 10отв.L-215; Шт.; 2. 7.0ChLP Пластина широкая, компрессионная, с ограниченным контактом 12отв.L-257; Шт.; 1. 5.0ChLP Пластина узкая, компрессионная, с ограниченным контактом 7отв. L-118; Шт.; 3. 5.0ChLP Пластина узкая, компрессионная, с ограниченным контактом 9отв. L-148; Шт.; 3. 7.0ChLP Пластина для мыщелков большеберцовой кости, левая 5отв.L-150; Шт.; 1. 7.0ChLP Пластина для мыщелков большеберцовой кости, левая 7отв.L-192; Шт.; 2. 7.0ChLP Пластина для мыщелков большеберцовой кости, правая 5отв.L-150; Шт.; 1. 7.0ChLP Пластина для мыщелков большеберцовой кости, правая 7отв.L-192; Шт.; 2. 7.0ChLP Пластина для мыщелков бедренной кости, левая 6отв.L- 180; Шт.; 1. 7.0ChLP Пластина для мыщелков бедренной кости, левая 8отв.L- 221; Шт.; 2. 4.5ChLP Пластина ключичная с крючком, левая 5отв.H-15; Шт.; 3. 4.5ChLP Пластина ключичная с крючком, правая 5отв.H-15; Шт.; 3. 5.0ChLP Пластина для плечевой кости 3отв.L-101; Шт.; 3. 5.0ChLP Пластина для плечевой кости 4отв.L-116; Шт.; 3. 5.0ChLP Пластина для плечевой кости 5отв.L-131; Шт.; 2. 5.0ChLP Пластина большеберцовая дистальная медиальная, левая 4отв.L-123; Шт.; 1. 5.0ChLP Пластина большеберцовая дистальная медиальная, левая 6отв.L-153; Шт.; 1. 5.0ChLP Пластина большеберцовая дистальная медиальная, правая 4отв.L-123; Шт.; 1. 5.0ChLP Пластина большеберцовая дистальная медиальная, правая 6отв.L-153; Шт.; 1. 5.0ChLP Пластина большеберцовая дистальная L-образная, левая 6отв.L-150; Шт.; 1. 5.0ChLP Пластина большеберцовая дистальная L-образная, левая 8отв.L-180; Шт.; 1. 5.0ChLP Пластина большеберцовая дистальная L-образная, правая 6отв.L-150; Шт.; 1. 5.0ChLP Пластина большеберцовая дистальная L-образная, правая 8отв.L-180; Шт.; 1. 5.0ChLP Пластина для плечевой кости дистальная медиальная 3отв.L-89R; Шт.; 1. 5.0ChLP Пластина для плечевой кости дистальная медиальная 4отв.L-107R; Шт.; 1. 5.0ChLP Пластина для плечевой кости дистальная медиальная 3отв.L-89L; Шт.; 1. 5.0ChLP Пластина для плечевой кости дистальная медиальная 4отв.L-107L; Шт.; 1. 5.0ChLP Пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная 4отв.L-109R; Шт.; 1. 5.0ChLP Пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная 5отв.L-123R; Шт.; 1. 5.0ChLP Пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная 4отв.L-109L; Шт.; 1. 5.0ChLP Пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная 5отв.L-123L; Шт.; 1. 7.0ChLP Пластина для бедренной кости проксимальная, правая 4отв.L-174; Шт.; 1. 7.0ChLP Пластина для бедренной кости проксимальная, правая 6отв.L-216; Шт.; 1. 7.0ChLP Пластина для бедренной кости проксимальная, левая 4отв.L-174; Шт.; 1. 7.0ChLP Пластина для бедренной кости проксимальная, левая 6отв.L-216; Шт.; 1. 5.0ChLP Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости 3отв.L-90L; Шт.; 2. 5.0ChLP Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости 4отв.L-105L; Шт.; 3. 5.0ChLP Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости 3отв.L-90R; Шт.; 2. 5.0ChLP Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости 4отв.L-105R; Шт.; 3. 5.0ChLP Пластина ключичная S-образная 4отв.L-80 R; Шт.; 3. 5.0ChLP Пластина ключичная S-образная 4отв.L-80 L; Шт.; 3. Пластина ключичня S-образная 5отв. R; Шт.; 3. Пластина ключичня S-образная 6отв. R; Шт.; 3. Пластина ключичня S-образная 5отв. L; Шт.; 3. Пластина ключичня S-образная 6отв. L; Шт.; 3. |
| ЛОТ №4 Стержни для фиксации переломов большеберцовой кости. | Стержни канюлированные для фиксации переломов большеберцовой кости. Длина стержней L=240-550 мм (с шагом 5мм), фиксация стержня при помощи дистального целенаправителя возможна до длины 520 мм, диаметр d=8-15 мм (с шагом 1мм), канюлированный вариант исполнения. Должна быть возможность создания компрессии как в верхней, так и нижней частях. На верхней части имеются не менее 5 отверстий (в том числе 2 крайних резьбовых и одно динамическое), обеспечивающих фиксацию стержня как минимум в трех разных плоскостях. В нижней части расположены не менее 5 отверстий,(в том числе как минимум одно компрессионное), обеспечивающих фиксацию в четырех плоскостях. Фиксация концов стержня – середина первого дистального отверстия канюлированных стержней расположена на расстоянии не более 5мм от конца стержня в случае канюлированных стержней. Треугольное поперечное сечение нижней части стержня и компрессионного отверстия верхней части обеспечивают снижение внутрикостного давления во время процедуры имплантации. В реконструктивных отверстиях можно применять в порядке замены винты диаметром 4,5 и 5,0 мм. Канюлированные слепые винты, позволяющие удлинить верхнюю часть стержня, выпускаются как минимум 6 размеров в диапазоне от 0 до 25мм с шагом 5мм. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Винт дистальный 4,5 L-35 |  | Шт. |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  | Винт дистальный 4,5 L-40 |  | Шт. |  |  | 35 |  |  |  |  |
|  |  | Винт слепой M8-0 |  | Шт. |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  | Стержень реконстр. для большеберцовой к. 9x285 |  | Шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Стержень реконстр. для большеберцовой к. 9x300 |  | Шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Стержень реконстр. для большеберцовой к. 9x315 |  | Шт. |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Стержень реконстр. для большеберцовой к. 9x330 |  | Шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Стержень реконстр. для большеберцовой к. 9x345 |  | Шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Стержень реконстр. для большеберцовой к. 10x315 |  | Шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Стержень реконстр. для большеберцовой к. 10x330 |  | Шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Стержень реконстр. для большеберцовой к. 10x345 |  | Шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| ЛОТ №5 Стержни для фиксации переломов бедренной кости. | Стержни канюлированные, универсальные для фиксации переломов бедренной кости. Универсальный канюлированный стержень предназначен для лечения переломов бедренной кости (применяется при компрессионном, реконструктивном и ретроградном методах лечения), вводится анте- и ретроградным методами. Длина L=240-600 мм (с шагом 5мм), фиксация стержня при помощи дистального целенаправителя возможна до длины 520 мм, диаметр стержней d=9-16мм с шагом 1мм –канюлированный вариант, левый и правый. Является универсальным, т.к левый стержень может быть установлен на правую конечность и наоборот, кроме ретроградного метода введения( через мыщелки бедренной кости). На нижней части стержня имеются не менее 4 отверстий, в как минимум 2 плоскостях (в том числе как минимум одно динамическое); фиксация концов стержня – середина первого дистального отверстия расположена на расстоянии не более 5 мм от конца стержня. На верхней части находится не менее 6 отверстий, в том числе 2 реконструктивных, 2 для ретроградной фиксации и 2 для статической и компрессионной фиксации. При реконструктивном методе стержень фиксируется в верхней части 2 самонарезающими канюлированными (неканюлированными) реконструктивными винтами диаметром ø6,5 мм, два варианта исполнения левый и правый. При применении компрессионного метода стержень фиксируется в верхней части винтами диаметром ø4,5 и дополнительно винтами диаметром ø6,5 в зависимости от типа перелома. При применении ретроградного метода стержень фиксируется в верхней части 2 дистальными винтами диаметром 6,5 мм или блокирующим набором длиной от 50 до 150 мм в зависимости от типа перелома. При оскольчатых переломах обеспечивает применение 2 дополнительных винтов диаметром ø4,5 мм. В нижней части стержень фиксируется дистальными винтами диаметром ø4,5 мм. Канюлированные слепые винты позволяют удлинить верхнюю часть стержня, выпускаются как минимум 6 размеров в диапазоне от 0 до 25мм с шагом 5мм. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Винт проксимальный 4,5 L-40 |  | Шт. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Винт проксимальный 4,5 L-45 |  | Шт. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Винт дистальный 4,5 L-45 |  | Шт. |  |  |  | 35 |  |  |  |  |
|  | Винт дистальный 4,5 L-50 |  | Шт. |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | Винт слепой М10x1 |  | Шт. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Универсальный стержень для бедренной к. правый 9x340 |  | Шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Универсальный стержень для бедренной к. правый 9x360 |  | Шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Универсальный стержень для бедренной к. левый 9x340 |  | Шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Универсальный стержень для бедренной к. левый 9x360 |  | Шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Универсальный стержень для бедренной к. правый 10x380 |  | Шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Универсальный стержень для бедренной к. левый 10x360 |  | Шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ЛОТ №6 Стержни для фиксации переломов плечевой кости | Стержни канюлированные, реконструктивные, компрессионные для фиксации переломов плечевой кости. Анатомическая форма, длина L=150-400 мм (с шагом 5мм), фиксация стержня при помощи целенаправителя возможна до длины 330 мм, диаметр d=8-13мм с шагом 1мм – канюлированный вариант, компрессионные стержни диаметром 6 и 7 мм неканюлированные (сплошные). Диаметр верхней части стержня для стержней диаметром от 6 до 8 мм не может превышать 10мм. На нижней части имеются 2 отверстия (в том числе 1 динамическое) – короткий стержень, и как минимум 4 отверстия – длинный стержень, обеспечивающие как минимум фиксацию в двух плоскостях (AP и сагиттальной). Фиксация концов стержня: середина первого дистального отверстия расположена на расстоянии не более 5 мм от конца стержня в случае канюлированных стержней. На верхней части стержня расположены 4 резьбовых отверстия для блокирующих винтов, обеспечивающих многоплоскостную фиксацию. В реконструктивных отверстиях можно в порядке замены применять винты диаметром 4,5 и 5,0 мм. Канюлированные слепые винты позволяют удлинить верхнюю часть стержня , выпускаются как минимум 6 размеров в диапазоне от 0 до 25 мм с шагом 5мм. Один общий целенаправитель применяется как для реконструктивных, так и компрессионных стержней для фиксации переломов плечевой кости. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. Стержень для плечевой к. с компресс 8x220; Шт.; 2. Стержень для плечевой к. с компресс 8x240; Шт.; 2. Стержень для плечевой к. с компресс 8x260; Шт.; 2. Стержень для плечевой к. с компресс 9x220; Шт.; 2. Стержень для плечевой к. с компресс 9x240; Шт.; 2. Стержень для плечевой к. с компресс 9x260; Шт.; 2. Винт слепой M7-0; Шт.; 12. Винт проксимальный 4,5 L-30; Шт.; 5. Винт проксимальный 4,5 L-35; Шт.; 5. Винт дистальный 4,5 L-30; Шт.; 10. Винт дистальный 4,5 L-35; Шт.; 10. Винт дистальный 4,5 L-40; Шт.; 10. |
| ЛОТ №7 Стержни интрамедуллярные для предплечья, малоберцовой кости и ключицы. | Стержни интрамедуллярные для предплечья, малоберцовой кости и ключицы. Длина от 60 до 400 мм с шагом по 5 мм, диаметр стержней от 3 до 6мм – неканюлированный вариант. В стержнях диаметром 4,5 и 5 мм по 2 отверстия для винтов в проксимальном и дистальном отделах стержня, в отдельных модификациях в проксимальной части одно из отверстий компрессионное. В стержнях диаметром от 3 до 4 мм 2 отверстия в проксимальной части и одно отверстие в дистальной части. Для блокирования стержней, в зависимости от диаметра применяются кортикальные винты диаметром 2,7 мм и винты с двойным диаметром резьбы 1,5/2,7 мм, длина винтов от 10 до 40 мм. Все винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет их фиксировать без использования метчика. В зависимости от типа остеосинтеза должна быть возможность применения слепого, либо компрессионного винта. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Стержень для предплечья с компрессией 4x200; Шт.; 1. Стержень для предплечья с компрессией 4x220; Шт.; 2. Стержень для предплечья с компрессией 4x240; Шт.; 2. Стержень для предплечья и малоберцовой кости 4x180; Шт.; 1. Стержень для предплечья и малоберцовой кости 4x200; Шт.; 2. Стержень для предплечья и малоберцовой кости 4x220; Шт.; 2. Винт слепой M4x0.7; Шт.; 10. Винт компрессионный M4; Шт.; 5. Винт кортикальный самонарезающий 2.7x20H; Шт.; 5. Винт кортикальный самонарезающий 2.7x22H; Шт.; 5. Винт кортикальный самонарезающий 2.7x24H; Шт.; 5. Винт кортикальный самонарезающий 1.5x18H; Шт.; 5. Винт кортикальный самонарезающий 1.5x20H; Шт.; 5. |
| Лот №8 Пластины для остеосинтеза переломов костей таза и трубчатых костей. | Пластины реконструктивные. Применяются для остеосинтеза переломов костей таза, трубчатых костей, ширина пластин 10 мм и толщиной 2 мм. Длина пластин от 46 мм до 262 мм. Количество отверстий под кортикальные винты диаметром 3.5 мм от 4 до 22. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. Кортикальные винты: диаметр винтов 3,5 мм. Длина винтов от 10 до 100 мм. Диаметр головки винта 6 мм. Высота головки винта 3,1 мм. Имеет шлиц под шестигранную отвертку S2,5. Резьба на ножке винта: на всю длину ножки винта. Винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет их фиксировать без использования метчика. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пластина реконструктивная прямая 8отв. L-94 |  |  |  |  | Шт |  |  | 1 |  |  |
|  | Пластина реконструктивная прямая 10отв. L-118 |  |  |  |  | Шт |  |  | 1 |  |  |
|  | Пластина реконструктивная прямая 12отв. L-142 |  |  |  |  | Шт |  |  | 2 |  |  |
|  | Пластина реконструктивная прямая 14отв. L-166 |  |  |  | Шт |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x20 мм |  |  |  | Шт |  |  |  |  | 10 |  |
|  | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x24 мм |  |  |  | Шт |  |  |  |  | 10 |  |
|  | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x26 мм |  |  |  | Шт |  |  |  |  | 10 |  |
|  | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x30 мм |  |  |  | Шт |  |  |  |  | 10 |  |

Главный врач

КГП на ПХВ «3-я городская больница» акимата СКО УЗ СКО                                                                                   Е.Б.Абугалиев

Тендерлік құжаттамаға 2 қосымша

Сатып алатын тауардың техникалық мінездемесі

| Лотың номері | Техникалық спецификациясы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 ЛОТ - Цементсіз бекітілетін жамбас буынының эндопротезі | Эндопротез аяғы: аяқтардың пішіндері – жағасыз, классикалық, сына тәріздес, екі қапталында ұзына бойында екі атызы бар, қандай да бір көлденең қырлары немесе дөңес жерлері жоқ. Биологиялық ұлпаларда бекіту тұрпаты - пресс-фит, проксимальді, остеоинтеграция. Аяқтың материалы - бета титанды қорытпа Ti-12Mo-6Zr-2Fe. Аяқтың офсеті тік латерализацияның есебінен емес, стандартты нұсқада мойыннң бұрышын 127º-тан өзгертудің және латерализацияланған нұсқада 132º-қа өзгертудің есебінен өзгертілуге тиіс. Аяқтың жабыны – жалатылған плазмалы титан және соған үйлесімде ұсақдисперсиялы гидроксиапатит жалатылған, қалыңдығы циркулярлы 50 µm, тек аяқтың проксимальді бөлігінде ғана. Аяқтың дистальді бөлігінің гидроксиапатит жабыны болмауға тиіс. Аяқтың конусы: 11.3/12.36, 5.40. Стандартты тұрпатты өлшемдер саны: әр мойын бұрышына 8-ден кем емес, барлығы 16-дан кем емес. Офсет – аяқтың өлшемінің ұлғаюымен прогрессивті түрде ұлғаюға тиіс. Офсеттің диапазоны (мм): стандартты аяқта 34 - 49 және латерализацияланған аяқта 38 - 54 мм. Аяқтардың ұзындықтарының диапазоны (мм): 110 - 145. Алғашқы 8 өлшемдердің қадамы 10 мм. Мойын ұзындығының нұсқалары (мм): 30, 35, 37, 40. Қыш бастиектермен бірге пайдалануға болады. Бұрандалы ойығында ротацияға қарсы бар қуыс бар, ол аяқтың проксимальді бөлігінде импакторды бекіту үшін мойын жаққа қарай бағытталған. Эндопротез бастиегі: жасалған материалы - CoCr үйкеліс коэффициентін төмендету үшін және беткі жағының «сулануын» арттыру үшін азотпен жоғары энергетикалық жолмен өңделген қорытпа. Полиэтилен немесе қыш сынамен бірге пайдалану үшін CoCr бастиектерінің диаметрлерінің диапазоны (мм): 22, 26, 28, 32, 36, 40, 44. Бастиектердің ұзындықтарының диапазоны: -4, 0, +4, +6, +8, +12. Эндопротез тостағаны: тостаған пішіндері – жартысфера тәріздес, қосарлы радиусы бар (тостағанның перифериясында 1.8 мм кеңейтіледі). Биологиялық ұлпаларда бекітілу тұрпаты - пресс-фит, спонгиозды бұрандалармен. Тостаған материалы – титан қорытпа (Ti-6Al-4V). Бұрандаларға арналған ойықтардың орналасу нұсқалары: ойықтарсыз немесе сектор (кластер) бойынша 3 немесе 5 ойықтан орналасады, біркелкі етіп бөлініп орналастырылған 10 ойық. Ойықтары жоқ тостағанның жинағында орталық ойыққа арналған бұқтырмасы болуға тиіс. Тостағанның жабыны: плазма жалатылып, сонымен қиысымда ұсақдисперсиялы гидроксиапатит жабыны бар. Полиэтиленнен жасалған, металл құрсаудағы қыш сыналарды пайдалану мүмкіндігі бар. Тостағанның металлдан жасалған стопор шығыршығы болмауға тиіс. Эндопротез тостағанының сынасы: сыналардың бекітілуі: полиэтилен сыналар –циркулярлық белдік тостағандағы атызбен іліктіріледі, металл құрсаудағы қыш сыналар –конусқа қондырылады. Сыналардың деротациялық жүйесі: полиэтилен сыналар – сынаның шатжақ шығыршығының кертіктері тостағанның шетжағындағы кем дегенде 12 деротациялық тіске іліктіріледі. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жамбас аяғы |  | Дана |  |  |  | 40 |  |  |
|  | Жамбас бастиегі |  | Дана |  |  |  | 40 |  |  |
|  | Ацетабулярлы тостаған |  | Дана |  |  |  | 40 |  |  |
|  | Сына |  | Дана |  |  |  | 40 |  |  |
| № 2 ЛОТ - Цементсіз бекітілетін жамбас буынының эндопротезі | Сандық компонент : оң және сол, материал - кобальтохромовый құйынды, мыщелканың бетінің тасымалдауыш бөлігі имеет біртұтас радиус ара сагиттальной жазықтық ара диапазон от 0 градус бүгілудің до 95 градусы оба мыщелка ара дисталдік бөлік имеют біртұтас радиус ара фронтальной жазықтық, 9 стандартты өлшем : переднезадние өлшем мм от 51 до 75, наружновнутренний от 57 до 82 мм, от 35 до58 ішкі переднезадние өлшем, алдыңғы фландық қалыңдық - емес более 8 мм, артқы фландықтың қалыңдығы емес более 8 мм, қондырғы қосымша сүйектің резекциясінің үшін тілкемнің құралымы үшін асты надколенник астына емес сұрауға керекке, құндақ астын артқы тұрақтандырғыш, переднезадние өлшем мм от 40 до 58, переднезадней ішкі өлшем мм от 30 до 40, наружновнутренний от 61 до 88 мм дейін. Жіліншік компонент: өндіріс Кобальт қорытпасы материал. Кобальт-хром қорытпасы стандартты диапазонында кемінде 8 өлшемдері бар - шахматты жағы қанаты бар нысандары аяғын keeled етті, базасын жоғарғы беті жылтыратылған, материалдық емес. Жіліншік кірістіру: тіркелген, полиэтилен молекулалар арасындағы кросс-байланыстарды тығыздығын арттыру және 130 градусқа дейін жылыту кейін (3 мкрд) 30 kGy гамма сәулелену дозасы ұшыраған өндірістік процесіне үш рет ұшыраған төзімділігін, жетілдіру болып табылады ультра жоғары молекулалық полиэтилен, жасалған. Кірістіру жоғарғы беті сфералық доғаның, 8 қалыңдығы пішінді бар - 24 мм, ал эндопротез жобалау жіліншік параққа пішіні ± 20 градус шегінде сан компоненті айналмалы ұтқырлығын шектеуге тиіс емес |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жамбас компонент | Дана |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  | жіліншік компонент | Дана |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  | жіліншік кірістіру | Дана |  |  |  | 30 |  |  |  |
| №3 ЛОТ- Экстамедуллярлы остеосинтезге арналған бұғатталатын пластиналар | Бұрандаларды құлыптау: Бұрандалар бұрандасын бұрап табаққа салыңыз кезде, диаметрі 3,5 мм бұранданы бұғаттау мүмкіндік береді басшысының сыртқы диаметрі бойынша бұрандалы жатыр. 80 мм 10 мм-ден бұрандалардың ұзындығы. бұрандалы басшысының диаметрі 5 мм, оналтылық бұрағыш S2,5 болып табылады. бұрандалы фут бүкіл ұзындығы бойынша ою. Барлық бұрандалардың олардың түртіңіз қолданбай түзетуге мүмкіндік беретін өзін-өзі түрту жіп болып табылады. Бұрандалы түсі қоңыр таңбалау. Material izgotovleniya- титан, техникалық стандарттар: материалдық құрамы: Әл - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% Max, Fe - 0,25% макс ,. O - 0,2% Max, C - .. 0,08% Max, N - 0,05% Max, H -. 0.009% Max, Ti -. Тағы. өнімдерді жылтырату: механикалық: өрескел жылтыратылған; жылтырату аяқталатын; діріл емдеу. Қыртыстық бұрандалар: 4,5 мм диаметрі бұраңыз. 95 мм 20 мм-ден бұрандалардың ұзындығы. бұранда басы 8 мм, 4,6 мм бұранда басы биіктігі, алтылық бұрауышты S3,5 диаметрі. бұрандалы фут бүкіл ұзындығы бойынша ою. Барлық бұрандалардың олардың түртіңіз қолданбай түзетуге мүмкіндік беретін өзін-өзі түрту жіп болып табылады. сары бұранда таңбалау. Material izgotovleniya- титан, техникалық стандарттар: материалдық құрамы: Әл - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% Max, Fe - 0,25% макс ,. O - 0,2% Max, C - .. 0,08% Max, N - 0,05% Max, H -. 0.009% Max, Ti -. Тағы. өнімдерді жылтырату: механикалық: өрескел жылтыратылған; жылтырату аяқталатын; діріл емдеу. Бұрандаларды құлыптау: Бұрандалар бұрандасын бұрап табаққа салыңыз кезде, 5,0 мм диаметрі бұрандаларын бұғаттау мүмкіндік береді басшысының сыртқы диаметрі бойынша бұрандалы жатыр. 95 мм 16 мм-ден бұрандалардың ұзындығы. бұрандалы басшысының диаметрі 7.0 мм, алтылық бұрағыш S3,5 болып табылады. бұрандалы фут бүкіл ұзындығы бойынша ою. Барлық бұрандалардың олардың түртіңіз қолданбай түзетуге мүмкіндік беретін өзін-өзі түрту жіп болып табылады. көк бұранда таңбалау. Material izgotovleniya- титан, техникалық стандарттар: материалдық құрамы: Әл - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% Max, Fe - 0,25% макс ,. O - 0,2% Max, C - .. 0,08% Max, N - 0,05% Max, H -. 0.009% Max, Ti -. Тағы. өнімдерді жылтырату: механикалық: өрескел жылтыратылған; жылтырату аяқталатын; діріл емдеу. Қыртыстық бұрандалар: 4,5 мм диаметрі бұраңыз. 95 мм 20 мм-ден бұрандалардың ұзындығы. бұранда басы 8 мм, 4,6 мм бұранда басы биіктігі, алтылық бұрауышты S3,5 диаметрі. бұрандалы фут бүкіл ұзындығы бойынша ою. Барлық бұрандалардың олардың түртіңіз қолданбай түзетуге мүмкіндік беретін өзін-өзі түрту жіп болып табылады. сары бұранда таңбалау. Material izgotovleniya- титан, техникалық стандарттар: материалдық құрамы: Әл - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% Max, Fe - 0,25% макс ,. O - 0,2% Max, C - .. 0,08% Max, N - 0,05% Max, H -. 0.009% Max, Ti -. Тағы. өнімдерді жылтырату: механикалық: өрескел жылтыратылған; жылтырату аяқталатын; діріл емдеу. Бұрандаларды құлыптау: Бұрандалар бұрандасын бұрап табаққа салыңыз кезде, 5,0 мм диаметрі бұрандаларын бұғаттау мүмкіндік береді басшысының сыртқы диаметрі бойынша бұрандалы жатыр. 95 мм 16 мм-ден бұрандалардың ұзындығы. бұрандалы басшысының диаметрі 7.0 мм, алтылық бұрағыш S3,5 болып табылады. бұрандалы фут бүкіл ұзындығы бойынша ою. Барлық бұрандалардың олардың түртіңіз қолданбай түзетуге мүмкіндік беретін өзін-өзі түрту жіп болып табылады. көк бұранда таңбалау. Material izgotovleniya- титан, техникалық стандарттар: материалдық құрамы: Әл - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% Max, Fe - 0,25% макс ,. O - 0,2% Max, C - .. 0,08% Max, N - 0,05% Max, H -. 0.009% Max, Ti -. Тағы. өнімдерді жылтырату: механикалық: өрескел жылтыратылған; жылтырату аяқталатын; діріл емдеу. бұрандаларды блоктау: Бұрандалар бұрандасын бұрап табаққа салыңыз кезде, 7,3 мм диаметрі бұрандаларын бұғаттау мүмкіндік береді басшысының сыртқы диаметрі бойынша бұрандалы жатыр. 100 мм 30 мм-ден бұрандалардың ұзындығы. бұранда басы, 9,0 мм, оналтылық бұрағыш S5,0 диаметрі. Cannulated 2.2 мм диаметрі туды. бұрандалы фут бүкіл ұзындығы бойынша ою. Барлық бұрандалардың олардың түртіңіз қолданбай түзетуге мүмкіндік беретін өзін-өзі түрту жіп болып табылады. көк бұранда таңбалау. Material izgotovleniya- титан, техникалық стандарттар: материалдық құрамы: Әл - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% Max, Fe - 0,25% макс ,. O - 0,2% Max, C - .. 0,08% Max, N - 0,05% Max, H -. 0.009% Max, Ti -. Тағы. өнімдерді жылтырату: механикалық: өрескел жылтыратылған; жылтырату аяқталатын; діріл емдеу. шектеулі Байланыс ені 18 мм, қалыңдығы 5,7 мм, ұзындығы 89 383 мм дейін кең пластина, қысу,. 5.0 мм диаметрі құлыптау бұранда 4-тен 18-ге дейінгі тесіктердің саны, осы тесіктер жіңішке бөлігін қолдау мен бұрандалы цилиндрлік бар. 5.0 мм диаметрі қыртыстық бұранда 2 сопақ тесік қысу бар болуы тиіс. 2 мм диаметрі Kirschner сымдар тесіктер бар. көк табақшаларды таңбалау. Material izgotovleniya- титан, техникалық стандарттар: материалдық құрамы: Әл - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% Max, Fe - 0,25% макс ,. O - 0,2% Max, C - .. 0,08% Max, N - 0,05% Max, H -. 0.009% Max, Ti -. Тағы. өнімдерді жылтырату: механикалық: өрескел жылтыратылған; жылтырату аяқталатын; діріл емдеу. шектеулі байланыс 11 мм ені 2,8 мм қалыңдығы және 73 283 мм ұзындығы тар қысу пластина. 4-тен 18 дейін саңылаулары құлыпталады, осы тесіктер қолдау конус және бұрандалы цилиндрлік бөлігі болып табылады. қыртыстық бұрандалармен диаметрі 3,5 мм үшін сопақ тесік қысу бар. қоңыр табақшаларды таңбалау. Material izgotovleniya- титан, техникалық стандарттар: материалдық құрамы: Әл - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% Max, Fe - 0,25% макс ,. O - 0,2% Max, C - .. 0,08% Max, N - 0,05% Max, H -. 0.009% Max, Ti -. Тағы. өнімдерді жылтырату: механикалық: өрескел жылтыратылған; жылтырату аяқталатын; діріл емдеу. пластина үшін большеберцовой сүйектің (сол, оң) мыщелкалары үшін, ұзындықпен мм от 129 до 297, от 4 до 12 блокируемых ойықтарға дейін ара пластинаның диафизар бөлігінде, ара 5 ойықтың мыщелковой бөлігінде үшін блокирующих бұрандалар үшін 5,0 мм диаметрімен, айтылмыш ойық опорную конустық бөлік және иір-ойықты цилиндрлік имеют. Ойықтарда Киршнердің шабағы үшін 2,0 мм. диаметрімен пластинаның маркетингінің көк түспен бар. Материал: материалдың құрамының: Al - 5,5 - 6,5% изготовления- титан, техникалық шамалар, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti - қалған. Бұйымның жалтыратуы: механикалы: жалтырату черновое; жалтырату бітіруші; тербелмелі өңдеу. пластина үшін мыщелкалардың асық жілік (сол, оң), ұзындықпен мм от 138 до 387, от 4 до 16 блокируемых ойықтарға дейін ара пластинаның диафизар бөлігінде, ара 6 ойықтың мыщелковой бөлігінде үшін блокирующих бұрандалар үшін 5,0 мм және бір ойықтың диаметр үшін канюлированного блокирующего бұранда үшін 7,3 мм диаметр, айтылмыш ойық опорную конустық бөлік және иір-ойықты цилиндрлік имеют. Пластинаның диафизар бөлігінде сопақ компрессия ойық кортикального бұранда үшін 4,5 мм. диаметрімен болуға керекке ойықтар Киршнердің шабағы үшін 2,0 мм. Пластинаның маркетингі көк түспен. Материал: материалдың құрамының: Al - 5,5 - 6,5% изготовления- титан, техникалық шамалар, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti - қалған. Сол және оң пластина бұғана ырғақпен. 3,5 мм пластинасының қалыңдығы, 5;6 және 7 блокируемых ойықтар, айтылмыш ойықтарда опорную конустық бөлік және иір-ойықты цилиндрлік имеют. Пластина Г-образный ырғақты иметь керекке, биіктікпен 12 және 15 мм, нешінші күрекшенің акромиальный адағының астына деген оталады. Сопақ ойықтар кортикальных бұранда үшін, компрессиянің жаса- үшін болуға керекке. Пластинаның маркетингі қоңыр түспен. Материал: материалдың құрамының: Al - 5,5 - 6,5% изготовления- титан, техникалық шамалар, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti - қалған. Бұйымның жалтыратуы: механикалы: жалтырату черновое; жалтырату бітіруші; тербелмелі өңдеу. пластина үшін иық сүйек үшін, үшін мойыншаның және иық сүйектің басының сынығының тіркелімі үшін, ұзындықпен мм от 101 до 236, от 3 до 12 блокируемых ойықтарға дейін ара пластинаның диафизар бөлігінде, ара 9 ойықтың проксимал бөлік үшін блокирующих бұранда үшін, айтылмыш ойық опорную конустық бөлік және иір-ойықты цилиндрлік имеют. Ойықтарда Киршнердің шабағы үшін 2,0 мм. диаметрімен пластинаның маркетингінің қоңыр түспен бар. Материал: материалдың құрамының: Al - 5,5 - 6,5% изготовления- титан, техникалық шамалар, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti - қалған. Бұйымның жалтыратуы: механикалы: жалтырату черновое; жалтырату бітіруші; тербелмелі өңдеу. пластина дисталдік медиалді (сол, оң) большеберцовая, ұзындықпен мм от 123 до 273, қалыңдықпен мм. 2,8 от 4 до 14 блокируемых ойықтарға дейін ара пластинаның диафизар бөлігінде, 8 блокируемых ойықтар ара дисталдік бөлікте, айтылмыш ойықтарда опорную конустық бөлік және иір-ойықты цилиндрлік имеют. Ойықтарда Киршнердің шабағы үшін 2,0 мм. диаметрімен пластинаның маркетингінің қоңыр түспен бар. Материал: материалдың құрамының: Al - 5,5 - 6,5% изготовления- титан, техникалық шамалар, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti - қалған. Бұйымның жалтыратуы: механикалы: жалтырату черновое; жалтырату бітіруші; тербелмелі өңдеу. Пластина оң немесе сол дисталдік передненаружная большеберцовая, ұзындықпен мм 120 до 180, қалыңдықпен мм. 2,8 бұранды ойықтың саны 4 до 8 блокирующих бұрандалар үшін. Ойықтарда Киршнердің шабағы үшін 2,0 мм. диаметрімен пластинаның маркетингінің қоңыр түспен бар. Изготовления материалының: титана құйындысының ISO 5832 халықаралық қалыбына адами бойға деген имплантируемых бұйымдар үшін лайықтайтын. Титан, техникалық шамалар: ISO 5832/3; материалдың құрамы: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti - қалған. Бұйымның жалтыратуы: механикалы: жалтырату черновое; жалтырату бітіруші; тербелмелі өңдеу. Пластина иық сүйек үшін дисталдік медиалді (оң, сол), ұзындықпен мм 89 до 136, қалыңдықпен мм. 2,8 ойықтың санының 3 до 6 блокирующих бұрандалар үшін, айтылмыш ойықтарда опорную конустық бөлік және иір-ойықты цилиндрлік имеют. Пластинаның диафизар бөлігінде компрессия ойықтарда диметром кортикальных бұрандалары үшін бар 3,5 мм. ойықтар Киршнердің шабағы үшін 2,0 мм. диаметрімен пластинаның маркетингінің қоңыр түспен бар. Материал: материалдың құрамының: Al - 5,5 - 6,5% изготовления- титан, техникалық шамалар, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti - қалған. Бұйымның жалтыратуы: механикалы: жалтырату черновое; жалтырату бітіруші; тербелмелі өңдеу. Пластина иық сүйек үшін дисталдік дорсолатеральная (оң, сол), ұзындықпен мм 95 до 137, қалыңдықпен мм. 2,8 ойықтың санының 3 до 6 блокирующих бұрандалар үшін, айтылмыш ойықтарда опорную конустық бөлік және иір-ойықты цилиндрлік имеют. Пластинаның диафизар бөлігінде компрессия ойықтарда диметром кортикальных бұрандалары үшін бар 3,5 мм. ойықтар Киршнердің шабағы үшін 2,0 мм. диаметрімен пластинаның маркетингінің қоңыр түспен бар. Материал: материалдың құрамының: Al - 5,5 - 6,5% изготовления- титан, техникалық шамалар, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti - қалған. Бұйымның жалтыратуы: механикалы: жалтырату черновое; жалтырату бітіруші; тербелмелі өңдеу. Пластина үшін асық жіліктің проксимал (сол, оң), ұзындықпен мм 137 до 410, 2 16 ойыққа дейін пластинаның диафизар бөлігінде. 2 ойықтың проксимал бөлігінде канюлированных блокирующих бұрандалар үшін 7,3 мм. диаметрімен ойықтар Киршнердің шабағы үшін 2,0 мм. диаметрімен пластинаның маркетингінің көк түспен бар. Материал: материалдың құрамының: Al - 5,5 - 6,5% изготовления- титан, техникалық шамалар, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti - қалған. Бұйымның жалтыратуы: механикалы: жалтырату черновое; жалтырату бітіруші; тербелмелі өңдеу. оң және сол жақ дистальді фибула үшін жанынан пластина, 75 195 мм ұзындығы, дистальді бөлігінде табақ тесік 6 diaphyseal бөлігінде білікті 2 10 саңылауларынан, осы тесіктер жіңішке бөлігін қолдау және бұрандалы бір цилиндрлік бар. диаметрі K-сымды 2.0 мм тесіктер бар. сопақ тесік қысу бар болуы тиіс. қоңыр табақшаларды таңбалау. Өндіріс Материал: титан қорытпасы, адам организміндегі имплантацияланатын өнімдері үшін ISO 5832 стандартына сәйкес келетін. Титан, техникалық стандарттар: ISO 5832/3; материалдық құрамы: Әл - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% Max, Fe - 0,25% Max, O - 0,2% макс .. , C - 0,08% Max, N -. 0,05% ең жоғары, H -. 0.009% Max, Ti -. Тағы. өнімдерді жылтырату: механикалық: өрескел жылтыратылған; жылтырату аяқталатын; діріл емдеу. пластина бұғана S- образды, оң және сол, үшін бұғананың сынығының тіркелімі үшін, ұзындықпен мм. от 71 до 143 от 3 до 11 блокируемых ойықтарға дейін ара пластинаның диафизар бөлігінде, ара акромиальном адақта 5 блокируемых ойық, айтылмыш ойық опорную конустық бөлік және иір-ойықты цилиндрлік имеют. Сопақ ойықтар кортикальных бұранда үшін, компрессиянің жаса- үшін болуға керекке. Пластинаның маркетингі қоңыр түспен. Материал: материалдың құрамының: Al - 5,5 - 6,5% изготовления- титан, техникалық шамалар, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max.,Ti – қалғандары. Бұйымның жалтыратуы: механикалы: жалтырату черновое; жалтырату бітіруші; тербелмелі өңдеу. пластина бұғана S- молярлы, оң және сол, үшін бұғананың сынығының тіркелімі үшін, без аумақтаумен үшін бұғананың акромиального адағы үшін, ұзындықпен мм. от 57 до 114 от 5 до 11 блокируемых ойықтарға дейін, айтылмыш ойықтарда опорную конустық бөлік және иір-ойықты цилиндрлік имеют. Сопақ, компрессия ойықтар кортикальных бұрандалар үшін имеет. Материал: материалдың құрамының: Al - 5,5 - 6,5% изготовления- титан, техникалық шамалар, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti - қалған. Бұйымдардың тегістелуі: механикалық: алғашқы тегістеу; аяқтап тегістеу; вибрациялық өңдеу. 4.5 ChLP 2.4x30h бұранда; Дана; 15. 4.5 ChLP 2.4x36h бұранда; Дана; 15. 4.5 ChLP 2.4x40h бұранда; Дана; 10. Кортикальный бұрандасы 3.5x16h самонарезающий; Дана; 10. Кортикальный бұрандасы 3.5x26h самонарезающий; Дана; 10. Кортикальный бұрандасы 3.5x30h самонарезающий; Дана; 10. Кортикальный бұрандасы 3.5x40h самонарезающий; Дана; 5. Кортикальный бұрандасы 3.5x50h самонарезающий; Дана; 5. 5.0 ChLP 3.5x14h бұранда; Дана; 30. 5.0 ChLP 3.5x16h бұранда; Дана; 55. 5.0 ChLP 3.5x18h бұранда; Дана; 55. 5.0 ChLP 3.5x20h бұранда; Дана; 30. 5.0 ChLP 3.5x26h бұранда; Дана; 40. 5.0 ChLP 3.5x30h бұранда; Дана; 60. 5.0 ChLP 3.5x34h бұранда; Дана; 35. 5.0 ChLP 3.5x36h бұранда; Дана; 35. 5.0 ChLP 3.5x40h бұранда; Дана; 35. 5.0 ChLP 3.5x50h бұранда; Дана; 10. Кортикальный бұрандасы 4.5x40h самонарезающий; Дана; 15. Кортикальный бұрандасы 4.5x50h самонарезающий; Дана; 15. Кортикальный бұрандасы 4.5x60h самонарезающий; Дана; 10. 7.0 ChLP 5.0x36h бұранда; Дана; 25. 7.0 ChLP 5.0x40h бұранда; Дана; 25. 7.0 ChLP 5.0x44h бұранда; Дана; 30. 7.0 ChLP 5.0x48h бұранда; Дана; 15. 7.0 ChLP 5.0x50h бұранда; Дана; 20. 7.0 ChLP 5.0x60h бұранда; Дана; 15. 7.0 ChLP 5.0x70h бұранда; Дана; 10. 7.0 ChLP 5.0x80h бұранда; Дана; 3. 7.0 ChLP бұранда 7.3x65h канюлированный; Дана; 4. 7.0 ChLP бұранда 7.3x75h канюлированный; Дана; 2. 7.0 ChLP бұранда 7.3x80h канюлированный; Дана; 2. 7.0 ChLP бұранда 7.3x85h канюлированный; Дана; 3. 7.0 ChLP бұранда 7.3x90h канюлированный; Дана; 3. 7.0ChLP Компрессия пластина кең, 8отв шектеулі байланысымен.L -173; Дана; 1. 7.0chlp компрессия пластина кең, 10отв шектеулі байланысымен.L -215; Дана; 2. 7.0chlp компрессия пластина кең, 12отв шектеулі байланысымен.L -257; Дана; 1. 5.0chlp компрессия пластина жіңішке, 7отв шектеулі байланысымен. L -118; Дана; 3. 5.0chlp компрессия пластина жіңішке, 9отв шектеулі байланысымен. L -148; Дана; 3. 7.0ChLP Пластина большеберцовой сүйектің мыщелкалары үшін, сол 5отв.L-150; Дана; 1. 7.0chlp пластина большеберцовой сүйектің мыщелкалары үшін, сол 7отв.L -192; Дана; 2. 7.0chlp пластина большеберцовой сүйектің мыщелкалары үшін, оң 5отв.L -150; Дана; 1. 7.0chlp пластина большеберцовой сүйектің мыщелкалары үшін, оң 7отв.L -192; Дана; 2. 7.0ChLP Пластина үшін мыщелкалардың асық жілік, сол 6отв.L -180; Дана; 1. 7.0chlp пластина үшін мыщелкалардың асық жілік, сол 8отв.L -221; Дана; 2. 4.5chlp пластина бұғана ырғақпен, сол 5отв.H -15; Дана; 3. 4.5chlp пластина бұғана ырғақпен, оң 5отв.H -15; Дана; 3. 5.0chlp пластина 3отв иық сүйегі үшін.L -101; Дана; 3. 5.0chlp пластина 4отв иық сүйегі үшін.L -116; Дана; 3. 5.0chlp пластина 5отв иық сүйегі үшін.L -131; Дана; 2. 5.0ChLP Пластина дисталдік медиалді большеберцовая, сол 4отв.L -123; Дана; 1. 5.0chlp пластина дисталдік медиалді большеберцовая, сол 6отв.L -153; Дана; 1. 5.0chlp пластина дисталдік медиалді большеберцовая, оң 4отв.L -123; Дана; 1. 5.0chlp пластина дисталдік медиалді большеберцовая, оң 6отв.L - 153; Дана; 1. 5.0chlp пластина дисталдік L- образды большеберцовая, сол 6отв.L - 150; Дана; 1. 5.0chlp пластина дисталдік L- образды большеберцовая, сол 8отв.L - 180; Дана; 1. 5.0chlp пластина дисталдік L- образды большеберцовая, оң 6отв.L - 150; Дана; 1. 5.0chlp пластина дисталдік L- образды большеберцовая, оң 8отв.L - 180; Дана; 1. 5.0ChLP Пластина иық сүйек үшін медиалді 3отв дисталдік.L -89; Дана; 1. 5.0chlp пластина иық сүйек үшін медиалді 4отв дисталдік.L -107; Дана; 1. 5.0chlp пластина иық сүйек үшін медиалді 3отв дисталдік.L -89; Дана; 1. 5.0chlp пластина иық сүйек үшін медиалді 4отв дисталдік.L -107; Дана; 1. 5.0chlp пластина иық сүйек үшін дорсолатеральная 4отв дисталдік.L -109; Дана; 1. 5.0chlp пластина иық сүйек үшін дорсолатеральная 5отв дисталдік.L -123; Дана; 1. 5.0chlp пластина иық сүйек үшін дорсолатеральная 4отв дисталдік.L -109; Дана; 1. 5.0chlp пластина иық сүйек үшін дорсолатеральная 5отв дисталдік.L -123; Дана; 1. 7.0ChLP Пластина үшін асық жіліктің проксимал, оң 4отв.L -174; Дана; 1. 7.0chlp пластина үшін асық жіліктің проксимал, оң 6отв.L -216; Дана; 1. 7.0chlp пластина үшін асық жіліктің проксимал, сол 4отв.L -174; Дана; 1. 7.0chlp пластина үшін асық жіліктің проксимал, сол 6отв.L -216; Дана; 1. 5.0chlp пластина үшін асық жілік шыбығымның 3отв дисталдік латералді.L-90L; Дана; 2. 5.0chlp пластина үшін асық жілік шыбығымның 4отв дисталдік латералді.L-105 L; Дана; 3. 5.0chlp пластина үшін асық жілік шыбығымның 3отв дисталдік латералді.L -90R; Дана; 2. 5.0ChLP Пластина үшін асық жілік шыбығымның 4отв дисталдік латералді.L - 105r; Дана; 3. 5.0chlp пластина бұғана S- 4отв образды.L - 80 R; Дана; 3. 5.0chlp пластина бұғана S- 4отв образды.L - 80 L; Дана; 3. Ключичня S- 5отв пластинасы образды. R; Дана; 3. Ключичня S- 6отв пластинасы образды. R; Дана; 3. Ключичня S- 5отв пластинасы образды. L; Дана; 3. Ключичня S- 6отв пластинасы образды. L; Дана; 3. |
| №4 ЛОТ - Өзектер большеберцовой сүйектің сынығының тіркелімдері үшін. | Өзектер большеберцовой сүйектің сынығының тіркелімі үшін канюлированные. L=өзегінің ұзындығы 240-550 мм (5мм адымымен), өзектің тіркелімі арқылы дисталдік целенаправителя 520 дейін ұзындықтың мм ықтимал, d=диаметрі 8-15 мм (1мм адымымен), орындаудың канюлированный нұсқасы. Компрессиянің жаралғанының мүмкіндігі как сыртта, олай және төменгі бөліктерде болуға керекке. Баста баста емес кемірек 5 ойықтың (соның ішінде 2 шеткі бұранды және бір үдемелі) бар, өзектің тіркелімін сияқты кемінде үш бөлек-бөлек жазықтықтарда қамсыздандырамын. Төменгі бөлікте емес кемірек 5 ойықтың пейілді, (соның ішінде сияқты кемінде бір компрессия) қарамастан, қамсыздандыр- тіркелім төрт жазықтықта. өзектің адағының тіркелімі - канюлированных өзектің бірінші дисталдік ойығының ортасы баста арада емес астам 5мм от өзектің адағынан егер канюлированных өзек пейілді. Үшбұрыштық көлденең қиманы төменгі бөлік өзек және компрессия ойықтың бас внутрикостного қысымының төмендет- барысында имплантацияның рәсімінің қамсыздандырады. Реконструктивті ойықтарда ауыстыру тәртібінде диаметрі 4,5 және 5,0 мм бұрандаларды қолдануға болады. Өзектің жоғарғы жағын ұзартуға мүмкіндік беретін канюляланған соқыр бұрандалар 0 - 25мм диапазонда 5мм қадаммен кем дегенде 6 өлшемде шығарылады. Жасалған материалы – адам ағзасына имплантатталатын бұйымдарға арналған ISO 5832 халықаралық стандартына сәйкес келетін тот баспайтын болат. Болат, техникалық нормалар: ISO 5832/1; материалдың құрамы: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - қалғандары. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бұранда 4,5 L - 35 дисталдік |  | Дана |  |  | 25 |  |  |  |
|  | Бұранда 4,5 L - 40 дисталдік |  | Дана |  |  | 35 |  |  |  |
|  | Көр соқыр M8 бұрандасы - 0 |  | Дана |  |  | 25 |  |  |  |
|  | Реконстр өзегі. к большеберцовой үшін. 9x285 |  | Дана |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Реконстр өзегі. к большеберцовой үшін. 9x300 |  | Дана |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Реконстр өзегі. к большеберцовой үшін. 9x315 |  | Дана |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Реконстр өзегі. к большеберцовой үшін. 9x330 |  | Дана |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Реконстр өзегі. к большеберцовой үшін. 9x345 |  | Дана |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Реконстр өзегі. к большеберцовой үшін. 10x315 |  | Дана |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Реконстр өзегі. к большеберцовой үшін. 10x330 |  | Дана |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Реконстр өзегі. к большеберцовой үшін. 10x345 |  | Дана |  |  | 3 |  |  |  |
| №5 ЛОТ Өзектер үшін тіркелімдердің сынық асық жілік | Канюляланған әмбебап өзектер, жамбас сүйегінің сынған жерін бекітуге арналған. Канюляланған әмбебап өзек жамбас сүйегінің сынған жерлерін емдеуге арналған (компрессиялық, реконструкциялық және ретроградтық емдеу әдістерінде қолданылады), анте- және ретроградтық әдістермен кіргізіледі. Ұзындығы L=240-600 мм (қадамы 5мм), өзекті дистальді нысанаға бағыттағыштың көмегімен 520 мм ұзындыққа дейін бекітуге болады, өзектердің диаметрі d=9-16мм, қадамы 1мм – канюляланған нұсқа, сол жақ пен оң жақ. Әмбебап болып табылады, өйткені сол жақ өзегін оң қол-аяққа орнатуға болады және керісінше, тек бұған ретроградтық кіргізу әдісі жатпайды (жамбас сүйегінің айдаршықтары арқылы). Өзектің төменгі жағында кем дегенде 4 саңылау бар, олар өзектің кем дегенде 2 жазықтықта бекітілуін қамтамасыз етеді (соның ішінде кем дегенде бірі динамикалық); өзек ұштарының бекітілуі: бірінші дистальді саңылауының ортасы өзектің ұшынан ең көп дегенде 5мм қашықтықта орналасқан. Жоғарғы бөлігінде кем дегенде 6 саңылау бар, соның ішінде 2 – реконс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бұранда 4,5 L - 40 проксимал | Дана |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Бұранда 4,5 L - 45 проксимал | Дана |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Бұранда 4,5 L - 45 дисталдік | Дана |  |  |  | 35 |  |  |  |
|  | Бұранда 4,5 L - 50 дисталдік | Дана |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Көр соқыр М10x1 бұрандасы | Дана |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Әмбебап өзек к сандық үшін. оң 9x340 | Дана |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Әмбебап өзек к сандық үшін. оң 9x360 | Дана |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Әмбебап өзек к сандық үшін. сол 9x340 | Дана |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Әмбебап өзек к сандық үшін. сол 9x360 | Дана |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Әмбебап өзек к сандық үшін. оң 10x380 | Дана |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Әмбебап өзек к сандық үшін. сол 10x360 | Дана |  |  |  | 1 |  |  |  |
| №6 ЛОТ Өзектер иық сүйектің сынығының тіркелімдері үшін | Канюляланған, реконструкциялық, компрессиялық өзектер иық сүйегінің сынған жерін бекітуге арналған. Анатомиялық пішін, ұзындығы L=150-400 мм (қадамы 5мм), өзекті дистальді нысанаға бағыттағыштың көмегімен 330 мм ұзындыққа дейін бекітуге болады, өзектердің диаметрі d=8-13мм, қадамы 1мм – канюляланған нұсқа, компрессиялық өзектердің диаметрі 6 және 7 мм, канюляланбаған (тұтас). Диаметрі 6 - 8 мм өзектер үшін өзектің жоғарғы жағының диаметрі 10мм аспайды. Төменгі жағында 2 саңылауы бар (соның ішінде 1 динамикалық саңылау) – қысқа өзек, және кем дегенде 4 саңылауы бар – ұзын өзек, бұл саңылаулар кем дегенде екі жазықтықта бекітуді қамтамасыз етеді (AP және сагиттальді). Өзек ұштарының бекітілуі: бірінші дистальді саңылауының ортасы өзектің ұшынан ең көп дегенде 5мм қашықтықта орналасқан – канюляланған өзектер жағдайында. Өзектің жоғарғы бөлігінде бұғаттайтын бұрандаларға арналған 4 бұрамалы саңылау бар, олар көп жазықтықта бекітуді қамтамасыз етеді. Реконструкциялық саңылауларда ауыстыру тәртібінде диаметрі 4,5. Өзек к иық үшін. мен 8x220 компресс; Дана; 2. Өзек к иық үшін. мен 8x240 компресс; Дана; 2. Өзек к иық үшін. мен 8x260 компресс; Дана; 2. Өзек к иық үшін. мен 9x220 компресс; Дана; 2. Өзек к иық үшін. мен 9x240 компресс; Дана; 2. Өзек к иық үшін. мен 9x260 компресс; Дана; 2. Көр соқыр M7-0 бұрандасы; Дана; 12. Бұранда 4,5 L-30; Дана; 5. Бұранда 4,5 L-35; Дана; 5. Бұранда 4,5 L-30; Дана; 10. Бұранда 4,5 L-35; Дана; 10. Бұранда 4,5 L-40; Дана; 10. |
| №7 ЛОТ Асық жілік шыбығымның және бұғананың интрамедуллярные өзектерінің үшін білектің | Тоқпан жілікке, кіші жілік сүйегіне және бұғанаға арналған интрамедуллярлық өзектер. Ұзындығы 60 - 400 мм, қадамы 5 мм, өзектердің диаметрі 3 - 6мм – канюляланбаған нұсқа. Диаметрі 4,5 және 5 мм өзектерде өзектің проксимальді және дистальді бөліктерінде бұрандаларға арналған 2 саңылаудан бар, жекелеген модификацияларда проксимальді бөліктегі саңылаулардың бірі компрессиялық. Диаметрі 3 - 4 мм өзектерде проксимальді бөлікте 2 саңылау және дистальді бөлікте бір саңылау бар. Өзектерді бұғаттау үшін олардың диаметріне қарай диаметрі 2,7 мм кортикальді бұрандалар және бұрамасының қос диаметрі бар - 1,5/2,7 мм бұрандалар қолданылады, бұрандалардың ұзындығы 10 - 40 мм. Барлық бұрандалардың өздігінен кесетін бұрамасы бар, бұл таңбалаушыны пайдаланбастан оларды бекітуге мүмкіндік береді. Остеосинтездің тұрпатына байланысты соқыр немесе компрессиялық бұранданы қолдану мүмкіндігі болуға тиіс. Жасалған материалы – адам ағзасына имплантталатын бұйымдарға арналған ISO 5832 халықаралық стандартына сәйкес келетін титан қор. Өзек білек үшін 4x200 компрессиямен; Дана; 1. Өзек білек үшін 4x220 компрессиямен; Дана; 2. Өзек білек үшін 4x240 компрессиямен; Дана; 2. Өзек үшін 4x180 білектің және асық жілік шыбығымның; Дана; 1. Өзек үшін 4x200 білектің және асық жілік шыбығымның; Дана; 2. Өзек үшін 4x220 білектің және асық жілік шыбығымның; Дана; 2. Көр соқыр M4x0 бұрандасы.7; Дана; 10. Бұранда компрессия M4; Дана; 5. Кортикальный бұрандасы 2.7x20h самонарезающий; Дана; 5. Кортикальный бұрандасы 2.7x22h самонарезающий; Дана; 5. Кортикальный бұрандасы 2.7x24h самонарезающий; Дана; 5. Кортикальный бұрандасы 1.5x18h самонарезающий; Дана; 5. Кортикальный бұрандасы 1.5x20h самонарезающий; Дана; 5. |
| №8 Пластиналар шылапшынның және құбырлы костей перело-мов костей остеосинтезі үшін | Реконструкциялық пластиналар. Жамбас сүйектерінің, түтікше сүйектердің сынықтарына остеосинтез жасау үшін қолданылады, пластиналардың ені 10 мм және қалыңдығы 2 мм. Пластиналардың ұзындығы 46 мм - 262 мм. Диаметрі 3.5 мм кортикальді бұрандаларға арналған бұрамалы саңылаулар саны 4 – 22. Жасалған материалы – адам ағзасына имплантталатын бұйымдарға арналған ISO 5832 халықаралық стандартына сәйкес келетін тот баспайтын болат. Болат, техникалық нормалар: ISO 5832/1; материалдың құрамы: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -қалғаны. Кортикальді бұрандалар: бұрандалардың диаметрі 3,5 мм. Бұрандалардың ұзындығы 10 - 100 мм. Бұранда бастиегінің диаметрі 6 мм. Бұранда бастиегінің биіктігі 3,1 мм. S2,5 алтықырлы бұрағышқа арналған шлиці бар. Бұранданың аяғындағы бұрама ойықтар: бұранданың бүкіл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пластина 8отв реконструктивтық прямая. L |  |  |  | дана |  |  | 1 |  |
|  | Пластина 10отв реконструктивтық прямая. L |  |  |  | дана |  |  | 1 |  |
|  | Пластина 12отв реконструктивтық прямая. L |  |  |  | дана |  |  | 2 |  |
|  | Пластина 14отв реконструктивтық прямая. L - 166 |  |  | дана |  |  |  |  | 1 |
|  | Кортикальный бұрандасы 3.5x20 мм самонарезающий |  |  | дана |  |  |  |  | 10 |
|  | Кортикальный бұрандасы 3.5x24 мм самонарезающий |  |  | дана |  |  |  |  | 10 |
|  | Кортикальный бұрандасы 3.5x26 мм самонарезающий |  |  | дана |  |  |  |  | 10 |
|  | Кортикальный бұрандасы 3.5x30 мм самонарезающий |  |  | дана |  |  |  |  | 10 |

Бас дәрігер

СҚО ДСМ СҚО әкімдігінің «3-ші қалалық аурухана» ШЖҚ КМК                                                                                      Е.Б.Әбуғалиев