Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

Приложение 2

к тендерной документации

Сатып алынатын тауарларғасипаттама

Техническая спецификация

| № | Наименование Атау | Кол-во | Техническое описание Техникалық сипаттама |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Картридж с внутренним контролем качества для исследования газов крови/гематокрита/ электролитов/лактата/глюкозы на 450 образцов из комплекта анализатора газов крови, электролитов и метаболитов «Gem Premier 3000» производства фирмы Instrumentation laboratory (США), регистрационное удостоверение РК-МТ-7№012043 | 35 | Картридж с внутренним контролем качества, для исследования газов крови/гематокрита/ электролитов/ глюкозы/ молочной кислоты, 450 образцов предназначен для проведения 450 исследований образцов гепаринизированной цельной крови пациентов по следующим параметрам: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++ , гематокрита, глюкозе и лактату. После установки картриджа на борт анализатора активируется встроенная программа автономного проведения контроля качества при выполнении дальнейших исследований. Габариты 216х76х152 мм, Вес 1,9 кг. Принцип измерения: потенциометрия (pH, pCO2, Na+, K+, Ca++), амперометрия (pO2, глюкоза, лактат), проводимость (гематокрит). Время получения результата – 85 сек с момента подачи образца. Срок службы на борту - 21 день |
| 2 | Реагент контроля качества: (Изделие для утверждения калибровки) Multipak из комплекта анализатора газов крови, электролитов и метаболитов «Gem Premier 3000» производства фирмы Instrumentation laboratory (США), регистрационное удостоверение РК-МТ-7№012043 | 2 | Реагенты контроля качества: для проведения калибровки. Упаковка содержит 4 уровня контроля по 5 ампул каждого. CVP 1-2 - для проведения калибровки по pH/pO2/pCO2/Na/K/Ca. CVP 3-4 для проведения калибровки Hct. 4 уровня – 20 ампул в упаковке |

- Сатып алынатын медициналық бұйымдарға арналған көрсетудің кепілдендірілген тегін медициналық көмек және медициналық көмек жүйесінде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру мынадай талаптар қойылады:

К закупаемым медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:

- болуы және дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың Қазақстан Республикасында осы Кодекстің ережелеріне сәйкес және белгіленген тәртіппен денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган

наличие регистрации лекарственных средств, медицинских изделий в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения

- медициналық бұйымдар сақталады және тасымалданады сақталуы қамтамасыз етілетін жағдайларда олардың қауіпсіздігін, тиімділігін және сапасын Ережелеріне сәйкес тасымалдау және сақтау медициналық бұйымдардың бекітілген денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган;

медицинские изделия хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

- таңбалауды, тұтыну орамы мен нұсқаулықты медициналық бұйымдарды қолдану бойынша сәйкес келетін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және белгіленген тәртіпке денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган;

маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению медицинских изделий соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

- жарамдылық мерзімі медициналық бұйымдарды жеткізу күні өнім беруші тапсырыс берушіге құрайды:

срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

кемінде елу проценті көрсетілген жарамдылық мерзімі орамада (кезінде жарамдылық мерзімі екі жылдан кем емес);

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

кем дегенде он екі ай ішінде көрсетілген жарамдылық мерзімі орамада (кезінде жарамдылық мерзімі екі жыл және одан  да көп);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более)

5) медициналық бұйымдар өз сипаттамасында (жинақтау) сәйкес болуы тиіс сипаттамасы (жинақтау), қайта жабдықтауға) шақыруда немесе сатып алу;

медицинские изделия по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в объявлении или приглашении на закуп;

6) медициналық бұйымдар бойынша әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысына аспауы тиіс шекті бағалар бойынша халықаралық непатентованному атауы және (немесе) саудалық атауы бекітілген тәртіпте, уәкілетті орган айқындаған денсаулық сақтау саласындағы реттеу қағидаларына сәйкес бағалардың медициналық бұйымдар шеңберінде тегін медициналық көмектің кепілді көлемін және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру.

медицинские изделия по ценовому предложению потенциального поставщика не должны превышать предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию утвержденных в порядке, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с правилами регулирования цен на медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования.

Бас дәрігер                                                Ж.Маутова