Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

Приложение 2

к тендерной документации

Техникалық ерекшелігі

Техническая спецификация

| № лота | Наименование Тауардың атауы | Техникалық ерекшелігі Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бейне ларингоскоп Видео ларингоскоп | Отсасыватель медициналық әмбебап видео ларингоскоп. Эндоскопиялық құрылғы, дыбыс саңылауының жоғарғы тыныс жолдарын тексеруге және трахеяның интубациясын жеңілдетуге арналған кем дегенде 3,5 дюймдік сұйық кристалды экран бүкіл процесті басқаруға мүмкіндік береді. Негізгі экранда бейнеленген белгішелер бейнені түсіруге және кем дегенде 2-3 секунд ішінде суретке түсіруге, параметрлерді жасауға мүмкіндік береді: тілді енгізу, уақытты орнату, дыбыс деңгейін реттеу, экранның жарықтығы, фото және бейне деректерін басқару. Экранның бұрылу бұрышы 0-ден 120 градусқа дейін және 0-ден 270 градусқа дейін, көру бұрышы кемінде 160 градус, бұл тексеру кезінде манипуляцияның үлкен мүмкіндігіне мүмкіндік береді. Орнатылған жадтың көлемі кемінде 8 Гб құрайды (қосымша макс.32 ГБ). Батареяны толық зарядтау micro USB арқылы жүзеге асырылады және 4 сағаттан аспайды, HDMI порты арқылы кескін нақты уақыт режимінде сыртқы мониторға жіберіледі. Тұтқаның өлшемдері кемінде 3.8 мм/ 1.4 мм, кем дегенде 4.5 мм/2.0 мм, кем дегенде 5.2 мм/2.4 мм, кем дегенде 5.8 мм/2.8 мм. 130 градус дистальды ұшының жоғары/төмен бұрылу бұрышы бар жұмыс арнасы бар тұтқа. Керек-жарақтар: сору түймесі, стопор, жууға арналған қосалқы бөлшектер, тазалағыш щетка, желдеткіш қақпағы, су өткізбейтін шанышқы. 1. 3,5 дюймдік сенсорлық монитор-кем дегенде 1 дана 2. IS3-C тұтқасы (жұмыс арнасы бар) - кемінде 1 дана Тұтқа (жұмыс арнасы бар) - кемінде 1 дана (Қолдау моделі: (iS3-F) 2.8 mm; (iS-C) 4.5 mm 1,2 мм; 5,2 мм с 2,2 мм; 5,8 мм с 2,6 мм) 3. Кіріктірілген батарея-кем дегенде 1 дана 4. Су өткізбейтін бітеуіш-кемінде 1 дана 5. Ағып кетуді тексеруші –1 данадан кем емес 6. Стопор - кемінде 1 дана 7. Сору түймесі – 1 данадан кем емес 8. Тазалауға арналған щеткалар жиынтығы-кемінде 1 дана 9. Алюминий қорап-кем дегенде 1 дана 10. Айнымалы ток адаптері (ЕС үшін қуат сымы-кемінде 1 дана Видео ларингоскоп. Эндоскопический прибор, предназначен для осмотра верхних дыхательных путей голосовой щели и облегчения интубации трахеи Сенсорный не менее 3,5 дюймовый жидкокристаллический экран позволяет управлять всем процессом. Значки, изображенные на главном экране, позволяют снять видео и сделать фото не менее чем за 2-3 секунды, произвести настройки: ввод языка, установка времени, регулировка громкости звука, яркость экрана, управление данными фото и видео. Угол поворота экрана в наклоне от 0 до 120 градусов и в повороте от 0 до 270 градусов, угол обзора не менее 160 градусов, что позволяет большей возможности манипуляции при проведении осмотра. Объём встроенной памяти составляет не менее 8ГБ (опционально макс.32 ГБ). Полная зарядка аккумулятора производится через micro USB и занимает не более 4-х часов, через HDMI порт передается изображение к внешнему монитору в реальном времени. Рукоятка имеет размеры не менее 3.8мм/ 1.4мм, не менее 4.5мм/2.0мм, не менее 5.2мм/2.4мм, не менее 5.8мм/2.8мм. Ручка с рабочим каналом с углом поворота дистального кончика вверх/низ 130 градусов. Аксессуары: кнопка всасывания, стопор, запасные части для промывки, щетка для чистки, вентиляционная крышка, водонепроницаемая вилка. 1. 3,5-дюймовый сенсорный монитор –не менее 1шт 2. Ручка iS3-C (с рабочим каналом) –не менее 1 шт Ручка (с рабочим каналом) – не менее 1шт (Модель поддержки: (iS3-F) 2,8 мм; (iS-C) 4,5 мм с 1,2 мм; 5,2 мм с 2,2 мм; 5,8 мм с 2,6 мм) 3. Встроенный аккумулятор –не менее 1шт 4. Водонепроницаемая заглушка – не менее 1шт 5. Тестер утечки –не менее 1 шт 6. Стопор – не менее 1шт 7. Кнопка всасывания – не менее 1 шт 8. Набор щеток для чистки –не менее 1шт 9. Алюминиевая коробка – не менее1шт 10. Адаптер переменного тока (шнур питания для ЕС – не менее 1шт |

Сатып алынатын медициналық бұйымдарға қойылатын талаптар

1) ережелерге сәйкес Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы

Дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттар тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытындының (рұқсат беру құжатының) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады., медициналық мақсаттағы бұйымның құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын медициналық техниканы сатып алу жағдайында-Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеу;

Жиынтықтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе

сатып алуға шақыру. Бұл ретте, медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарына асып кетуіне жол беріледі

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау болып табылады

4) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтыну орамасының және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті;

5) медициналық техниканың жаңалығы, оның қолданылмауы және жеткізу кезінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңінде өндіру

6) өлшем құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу болып табылады. Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады.

7) шарт талаптарына тауар жеткізілімінің санын, сапасын және мерзімдерін сақтау болып табылады.

Тармақшаларда көзделген талаптар 3,4),5),6), 7) Өнім беруші сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

Требования к закупаемым медицинским изделиям

- наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями

Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса;

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения

- соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или

приглашения на закуп. При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации

- хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения

- соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

- новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки

- внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений.

- Соблюдение количества, качества и сроков поставки условиям договора.

Требования, предусмотренные подпунктами 3,4),5),6), 7) подтверждаются поставщиком при исполнении договора закупа.

Директор			                          Ж. К. Маутова