Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

Приложение 2

к тендерной документации

Техникалық ерекшелігі

Техническая спецификация

| № лота | Наименование Тауардың атауы | Техникалық ерекшелігі Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| медицинские изделия для «Видеокомплекса для эндоскопической хирургии с инструментами для лапароскопических операций и с инструментами для внутрипросветной хирургии», производства KARL STORZ, Германия |  |  |
| 1 | Шыны линзалары бар қатты оптика, 30° Оптика жесткая со стеклянными линзами, 30° | Оптика қатты шыны линзалармен, 30°, ірі форматты, диаметрі 10 мм,ұзындығы 31 см, автоклавируемая, кірістірілген оптоволоконным световодом. Түс коды: қызыл. Оптика жесткая со стеклянными линзами, 30°,крупноформатная, диаметр 10 мм, длина 31 cм,автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом. Цветовой код:красный. |
| 2 | Пневмоперитонеум үшін эндоигл Эндоигла для пневмоперитонеума | Пневмоперитонеумға арналған эндоигла, серіппелі доғал стилетпен, люер құлпы бар, диаметрі 2.1 мм, ұзындығы 13 см Эндоигла для пневмоперитонеума, с пружинящим тупым стилетом, с замком ЛЮЕР, диаметр 2.1 мм, длина 13 см |
| 3 | Жарық өткізгіш, талшықты оптикалық Световод, волоконнооптический | Жарық өткізгіш, талшықты-оптикалық, қауіпсіз құлып, жарық көзі жағынан тікелей қосылған, әсіресе ыстыққа төзімді, диаметрі 4.8 мм, ұзындығы 300 см. Световод, волоконнооптический, безопасный замок, с прямым соединением со стороны источника света, особо термостойкий, диаметр 4.8 мм., длина 300 см. |
| 4 | Оптикалық әйнек линзалары бар, алдыңғы жағы 12° Оптика жесткая со стеклянными линзами , передне- бокового видения 12° | Оптика шыны линзалармен қатты, алдыңғы жағы 12°, диаметрі. 2.9 мм, ұзындығы 30 см, автоклавталатын, шыны талшықты жарық өткізгіші бар. Түс коды: қара. Оптика жесткая со стеклянными линзами, передне- бокового видения 12°, диаметр. 2.9 мм, длина 30 cм, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: черный. |
| 5 | Монополярлы коагуляцияға арналған ағытпасы бар бұрылмалы қайшылар Ножницы поворотные с разъемом для монополярной коагуляции | Меценбаумға сәйкес қайшылар, монополярлы коагуляция үшін қосқышы бар, диаметрі 5 мм, ұзындығы 36 см, иілген жүздер, екі браншалар жылжымалы, пышақтардың ұзындығы 15 мм.тұрады: 1.саусақтарға арналған үлкен контактілі беті бар кремальерсіз пластикалық тұтқа. 2. сыртқы түтік оқшауланған. 3.жұмыс кірістіру Ножницы по METZENBAUM, поворотные с разъемом для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, загнутые лезвия, две бранши подвижны, длина лезвий 15 мм. Состоят из: 1.пластиковая рукоятка без кремальеры с большой контактной поверхностью для пальцев. 2. внешний тубус изолированный. 3.рабочая вставка |
| 6 | Орталық сымға арналған төмен қысымды шланг Шланг низкого давления для центральной разводки | Төмен қысымды Шланг, орталық сымдар үшін 3 м. Шланг низкого давления, для центральной разводки 3 м. |
| 7 | Электрокоагуляторға арналған қос педаль Педаль двойная для электрокоагулятора | Жж блок үшін қос педаль Двойная педаль для ВЧ блока |
| 8 | Бейтарап электрод Электрод нейтральный | Электрод бейтарап, бір реттік, байланыс беті силикон екі бөлікке бөлінген, AUTOCON 50/200/350 және AUTOCON II 400 барлық нұсқаларында қолданылады, A = 169 шаршы см, 50 дана/орау.. жалғастырғыш сымы жоқ Электрод нейтральный, одноразовый, контактная поверхность разделена на две части из силикона, используется с AUTOCON 50/200/350, и AUTOCON II 400 всех версий, A = 169 кв.см, 50 шт/упак., без соединительного шнура |
| 9 | Қосу кабелі, бейтарап электрод Кабель соединительный, нейтрального электрода | Кабель жалғағыш, бейтарап электрод реттік, байланыс беті AUTOCON 50/200/350 және AUTOCON II 400 барлық нұсқаларында, a = 169 шаршы см, ешқандай жалғағыш сымы пайдаланылады силикон, екі бөлікке бөлінген. Кабель соединительный, нейтрального электрода одноразового, контактного с поверхность разделеной на две части из силикона, который используется с AUTOCON 50/200/350, и AUTOCON II 400 всех версий, A = 169 кв.см, без соединительного шнура. |
| 10 | Жоғары жиілікті, монополярлы бау Шнур высокочастотный, монополярный | Жоғары жиілікті, монополярлы, со бау 5 мм ашасы бар, KARL STORZ AUTOCON (50, 200, 350 сериялы), AUTOCON 400 II (111,115, ұзындығы 300 см Шнур высокочастотный, монополярный, со штекером 5 мм , для аппаратов KARL STORZ AUTOCON (серии 50, 200, 350), AUTOCON 400 II ( 111,115, длина 300 см |
| 11 | Аспирацияға арналған силикон түтікшелер жиынтығы Набор силиконовых трубок для аспирации | Сорғыдан қосылатын түтік аспирациялық шөлмектерге, соратын, стерильденетін силикон түтіктерінің жиынтығы. Екі түтік-көлемі 5 л аспирациялық бөтелке мен сорғыны қосуға арналған және аспирациялық бөтелкесі бар құрал. Трубка соединительная от помпы к аспирационной бутыли, набор силиконовых трубок отсасывающих, стерилизуемых. Две трубки -для соединения аспирационной бутыли объемом 5 л и помпы и аспирационного инструмента с бутылью. |
| 12 | Бір рет қолданылатын сүзгі Одноразовый фильтр | Сүзгі бір рет пайдаланылады, аспирациялық сорғылармен, түтіктерге арналған қосылыстармен пайдалануға арналған. Сыйымдылық жағынан арнайы қосылыс, құрылғы жағынан конус тәрізді қосылыс. KARL STORZ Hamou Endomat сорғысына ұсынылады Фильтр одноразовый, для использования с аспирационными помпами, с соединениями для трубок. Специальное соединение со стороны емкости, со стороны прибора конусообразное соединение. Рекомендован для помп KARL STORZ Hamou Endomat |
| 13 | Суаруға арналған силикон түтіктерінің жиынтығы Набор силиконовых трубок для ирригации | Түтік, екі инелі гистероскопияға арналған жиынтық, бір реттік. Karl STORZ HAMOU® ENDOMAT® стерильді пайдалану үшін, 10 дана / уп Трубка, набор для гистероскопии с двумя иглами, одноразовый. Для использования с KARL STORZ HAMOU® ENDOMAT® Стерильный, 10 шт/уп |
| 14 | Трокар диаметрі 11 мм Троакар диаметр 11 мм | Трокар диаметрі 11 мм, түс коды: жасыл. Мыналардан тұрады: пирамида трокарының стилі, ұзындығы 10.5 соққыға арналған шүмегі бар клапансыз каннула см, Көп функциялы клапан диаметрі 11 мм Троакар диаметр 11 мм, цветовой код: зеленый. Состоит из: стилет троакара пирамидальный, канюля без клапана с краном для инсуффляции длина 10.5 см, многофункциональный клапан диаметр 11 мм |
| 15 | Трокар диаметрі 6 мм Троакар диаметр 6 мм. | Трокар диаметрі 6 мм. мыналардан тұрады: пирамидалы трокар стилеті, инсуффляцияға арналған краны бар клапансыз трокар каннуласы, ұзындығы 10,5 см, мультифункционалды клапан Троакар диаметр 6 мм. Состоит из: стилет троакара пирамидальный, канюля троакара без клапана с краном для инсуффляции, длина 10,5см, мультифункциональный клапан |
| 16 | Адаптер адаптері Адаптер- переходник | Адаптер-адаптер накидной с креплением к троакар клапанына, 11/5 мм Адаптер- переходник накидной с креплением к клапану трокара, 11/5 мм |
| 17 | Диссекция мен коагуляцияға арналған электрод Электрод для диссекции и коагуляции | Диссекция мен коагуляцияға арналған электрод, L-тәрізді, диаметрі 5 мм, ұзындығы 36 см, монополярлы коагуляцияға арналған қосылысы бар Электрод для диссекции и коагуляции, L-образный, диаметр 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции |
| 18 | Диссекциялауға және қармауға арналған жиналмалы қысқыштар Щипцы разборные для диссекции и захвата | Диссекциялауға және қармауға арналған алмалы-салмалы, бұрылмалы, жиналмалы, монополярлы коагуляцияға арналған қосылымы бар, тазалауға арналған LUER қосылымы бар, екі браншасы да жылжымалы, ұзартылған, диаметрі 5 мм, ұзындығы 36 см, мыналардан тұрады: кремальерсіз пластмасса тұтқа, сыртқы тубус, оқшауланған, жұмыс ендірмесі-қысқыштар Щипцы разборные для диссекции и захвата, поворотные, разборные, с соединением для монополярной коагуляции, с соединением LUER для чистки, обе бранши подвижны, удлиненнные, диаметр 5 мм, длина 36 см, состоящие из: пластмассовая рукоятка без кремальеры, внешний тубус, изолированный, рабочая вставка-щипцы |
| 19 | Жиналмалы қызықты қысқыштар Щипцы разборные захватывающие | Монополярлыққа арналған қосылысы бар, қызықты, бұрылатын жиналмалы қысқыштар коагуляция, өлшемі 5 мм, ұзындығы 36 см, атравматикалық, көп тісті, қасық тәрізді, 2 жылжымалы браншадан тұрады: пластикалық тұтқа, MAHNES бойынша бекіткіші бар, сыртқы оқшауланған түтік, жұмыс ендірмесі-қысқыштар Щипцы разборные захватывающие, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, атравматические, многозубчатые, ложкообразные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка, с фиксатором по MAHNES, внешняя трубка изолированная, рабочая вставка-щипцы |
| 20 | Препараттауға және ұстап алуға арналған жиналмалы қысқыштар Щипцы разборные для препарирования и захватывания | Reddick-OLSEN бойынша препараттауға және қармауға арналған алмалы-салмалы қысқыштар, айналмалы, монополярлы коагуляцияға арналған қосылысы бар, өлшемі 5 мм, ұзындығы 36 см, күшейтілген, 2 жылжымалы браншалары бар, олар мыналардан тұрады: mahnes бойынша бекіткіші бар пластмасса тұтқа,сыртқы құбыр оқшауланған, жұмыс кірістіру-қысқыштар Щипцы разборные для препарирования и захватывания по REDDICK-OLSEN, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, усиленные, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: пластмассовая рукоятка с фиксатором по MAHNES, внешняя трубка изолированная, рабочая вставка-щипцы |
| 21 | Қысқыштар, жиналмалы қызықты Щипцы, разборные захватывающие | Маталарға арналған SAWALHE бойынша қысқыштар, айналмалы, жиналмалы, монополярлы коагуляция үшін қосылмаған, өлшемі 10 мм, ұзындығы 36 см, екі браншалар жылжымалы, құрамында: саусақтарға арналған үлкейтілген байланыс аймағы бар MANHES бойынша бекіткіші бар металл тұтқа, сыртқы тубус оқшауланған, жұмыс ендірмесі Щипцы по SAWALHE для тканей, поворотные, разборные, без соединения для монополярной коагуляции, размер 10 мм, длина 36 см, две бранши подвижны, в составе: металлическая рукоятка с фиксатором по MANHES с увеличенной зоной контакта для пальцев, внешний тубус изолированный , рабочая вставка |
| 22 | Микро ине ұстағыш Иглодержатель макро | KOH бойынша Карбид-вольфрам ендірмесі бар макро ине ұстаушы, бекіткіші бар эргономикалық тапанша сабы, бекіткіші сол жағынан ашылады, браншалар солға бүгілген, сыртқы диаметрі 5 мм, ұзындығы 33 см. тігіс материалдары үшін 0/0-ден 7/0-ге дейін және bv, SH немесе CT-1 мөлшеріндегі инелер үшін Иглодержатель макро по KOH, с карбид-вольфрамовой вставкой, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с левой стороны, бранши загнуты влево, внешний диаметр 5 мм, длина 33 см. Для шовных материалов 0/0 до 7/0 и игл размеров BV, SH или CT-1 |
| 23 | Пункциялық эндоигла Эндоигла пункционная | Тескіш эндоигла, люер құлпы бар, диаметрі 1.6 мм, өлшемі 5 мм, ұзындығы 36 см Эндоигла пункционная, с замком ЛЮЕР, диаметр 1.6 мм, размер 5 мм, длина 36 см |
| 24 | Манипулятор маточный Манипулятор маточный | Манипулятор жатыр жиынтығы тұратын: 1.сап манипуляторды белгілейтін бұранданы. 2.манипулятор штангасы.3.тығыздау цилиндрі. 4.силикон тығыздағыш 3 дана. (кемінде үш өлшем). 5.құрсақішілік өзек. 6.жұмыс қондырмасы конустық, бұрандасы бар, орташа, ұзындығы 65 мм.7.анатомиялық жүзі қысқа, жұмыс бөлігінің ұзындығы 50 мм. 8.жұмыс қондырмасы, атравматикалық, диаметрі 7 мм, ұзындығы 50 мм,9.хромопертубацияға арналған қосылысы бар жұмыс ендірмесі, атравматикалық, диаметрі 4 мм, ұзындығы 40 мм.10.тазалау адаптері. Манипулятор маточный комплект состоящий из: 1.рукоятка манипулятора с фиксирующим винтом. 2.штанг манипулятора.3.уплотняющий цилиндр. 4.силиконовый уплотнитель 3 шт.( не менее трех размеров). 5.внутриматочный стержень. 6.рабочая вставка коническая, с резьбой, средняя, длина 65 мм.7.анатомическое лезвие, короткое, длина рабочей части 50 мм. 8.рабочая вставка, атравматичная, диаметр 7 мм, длина 50 мм, 9.рабочая вставка, с соединением для хромопертубации, атравматичная, диаметр 4 мм, длина 40 мм, 10.чистящий адаптер. |
| 25 | Жоғары жиілікті биполярлы сым Шнур высокочастотный биполярный | Жоғары жиілікті, биполярлы бау, коагуляторлар үшін ұзындығы кемінде 300 см Шнур высокочастотный, биполярный, для коагуляторов длина не менее 300 см |
| 26 | Шыны линзалары бар қатты Оптика, 12° Оптика жесткая со стеклянными линзами, 12° | Оптика шыны линзалармен қатаң, 12°, үлкен форматты, диаметрі. 4 мм, ұзындығы 30 см, автоклавталатын, шыны талшықты жарық өткізгіші бар. Түс коды: қара. Оптика жесткая со стеклянными линзами, 12°, крупноформатная, диаметром. 4 мм, длина 30 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: черный. |
| 27 | Қысқыштар, жартылай қатты, биопсиялық, қызықты Щипцы, полужесткие, биопсийные, захватывающие | Жартылай қатты, биопсиялық, ені 5 см,ұзындығы 34 см, 2 жылжымалы браншасы бар қысқыштар Щипцы полужесткие, биопсийные, захватывающие ширина 5 см, длина 34 см. с 2-мя подвижными браншами |
| 28 | 6 мм өлшемді трокарларда қолданылатын қорғаныс қалпақшасы Защитный колпачок используемый с троакарами размера 6 мм | Қақпақ тығыздағыш, түс коды: қара, 6 мм өлшемді трокарлармен және экстракторлармен/ адаптерлермен бірге 5 мм өлшемді құралдармен, автоклавталған, 5 дана/қаптамамен қолданылады. Колпачок уплотняющий, цветовой код: черный, используется с троакарами размера 6 мм и экстракторами/ переходниками вместе с инструментами размера 5 мм, автоклавируемый, 5шт/упак. |
| 29 | 11 мм өлшемді трокарларда қолданылатын қорғаныс қалпақшасы Защитный колпачок используемый с троакарами размера 11 мм | Қақпақ тығыздағыш, түс коды: жасыл, 11 мм өлшемді трокарлармен және экстракторлармен/ адаптерлермен бірге 10 мм өлшемді құралдармен, автоклавталған, 5 дана/қаптамамен қолданылады. Колпачок уплотняющий, цветовой код: зеленый, используется с троакарами размера 11 мм и экстракторами/ переходниками вместе с инструментами размера 10 мм, автоклавируемый, 5шт/упак. |
| 30 | Экстракциялық пакет Пакет экстракционный | Экстракциялық Пакет, ашылатын диаметрі 6 см, жұмыс көлемі 200 мл, 10 мм және одан да көп өлшемді трокарларда пайдалану үшін. Стерильді, 5 дана/сағ. Пакет экстракционный, раскрываемый диаметр 6 см, рабочий обьём 200 мл, для использования с трокарами размера 10 мм и более. Стерильно, 5шт/уп. |
| 31 | Линзаларға арналған арнайы тазартқыш Специальное чистящее средство для линз | Оптикалық жүйелерге, дистальді және проксимальді линзаларға және эндоскоптардың талшықты-оптикалық беттеріне арналған арнайы тазартқыш құрал, түтік 5 г. Средство специальное чистящее для оптических систем, для дистальных и проксимальных линз и волоконнооптических поверхностей эндоскопов, тюбик 5 г. |
| 32 | Монополярлы коагуляцияға арналған қосылыстары бар ротациялық, жиналмалы, оқшауланған қайшылар Ножницы ротационные, разборные, изолированные с соединением для монополярной коагуляции | Меценбаум қайшы, айналмалы, жиналмалы, монополярлы коагуляция үшін оқшауланған, тазалауға арналған ЛУЕР құлпы бар, екі браншалар белсенді, иілген пышақтар, пышақтардың ұзындығы 15 мм, диаметрі 5 мм, ұзындығы 36 см. тұрады: 1. кремальерсіз оқшауланған пластикалық тұтқа. 2. Металл Сыртқы түтік оқшауланған. 3. диаметрі 6 мм трокарлармен пайдалануға арналған қайшыны салыңыз. Ножницы по METZENBAUM, ротационные, разборные, изолированные с соединением для монополярной коагуляции, с замком LUER для чистки, две бранши активны, изогнутые лезвия, длина лезвий 15 мм, диаметр 5 мм, длина 36 см. Состоят из: 1. пластиковая рукоятка изолированная без кремальеры. 2. металлический внешний тубус изолированный. 3. вставка –ножницы для использования с троакарами, диаметром 6 мм. |
| 33 | Көпфункционалды клапан Клапан многофункциональный | Клапан силикон, лепестковый, мөлшері 6 мм Клапан силиконовый, лепестковый, размер 6 мм |

Сатып алынатын медициналық бұйымдарға қойылатын талаптар

1) Кодекстің ережелеріне және дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттар тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы, құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын жинақтауыштарды сатып алу кезінде – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеу жүзеге асырылады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің сатып алуға хабарландыру немесе шақыру шарттарына сәйкестігі.

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын, хабарландырудағы немесе сатып алуға шақырудағы бағаны ескере отырып, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен халықаралық патенттелмеген атау және (немесе) сауда атауы (бар болса) бойынша шекті бағаларды асырмау; ;

4) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау болып табылады;

5) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтыну орамасының және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті;

6) Тапсырыс берушіге Өнім берушінің жеткізу күніне дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі мыналарды құрайды:

қаптамадағы көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызы (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде);

қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі ай (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан астам болған кезде);

4), 5), 6) тармақшаларда көзделген талаптарды өнім беруші жеткізу немесе сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

Требования к закупаемым медицинским изделиям

- наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса;

- соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

- непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

- хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

- соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

- срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

Требования, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6),   подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

Директор			                          Ж. К. Маутова