Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

Приложение 2

к тендерной документации

Техникалық ерекшелігі

Техническая спецификация

| № лота | Наименование Тауардың атауы | Техникалық ерекшелігі Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аноскоп к беспроводному доплер-операционному комплексу Trilogy для операций HAL-RAR HAL-RAR операцияларына арналған Trilogy сымсыз доплер-операциялық кешеніне аноскоп | Аноскоп к беспроводному доплер-операционному комплексу Trilogy для операций HAL-RAR Аноскоп должен иметь встроенный доплеровский ультразвуковой датчик, позволяющий обнаруживать геморроидальные артерии. Используется только с устройством Trilogy HAL-RAR производства A.M.I, Австрия . Клиническое применение - определение геморроидальных артерий - лигирование геморроидальных артерий - мукопексия геморроидального пролапса Аноскоп должен состоять из двух частей: - зонд с ультразвуковым датчиком; Зонд с ассиметричным дизайном для постепенного высвобождения слизистой к устройству Trilogy для операций HAL-RAR, c импульсной доплеровской ультразвуковой системой, предназначенной для применения в сфере обнаружения геморроидальной артерии, ручного лигирования этих артерий, а затем, при необходимости, для проведения мукопексии геморроидального пролапса. - внешний съемный рукав с фиксирующими элементами. Аноскоп должен быть стерильным, одноразовым. Внешний диаметр зонда – не более 30 мм (диаметр фланца: не более 60 мм); Внутренний диаметр зонда – не менее 26 мм; Длина зонда – не более 100 мм; Внешний диаметр рукава – не более 33 мм; Внутренний диаметр рукава – не менее 30 мм; Длина рукава – не более 122 мм HAL-RAR операцияларына арналған Trilogy сымсыз доплер-операциялық кешеніне аноскоп Аноскопта геморроидальды артерияларды анықтауға мүмкіндік беретін кіріктірілген Доплер ультрадыбыстық сенсоры болуы керек. Тек A. M. I шығарған Trilogy Hal-RAR құрылғысымен қолданылады, Австрия . Клиникалық қолдану * геморроидальды артерияларды анықтау * геморроидальды артерияларды лигерлеу * геморроидальды пролапс мукопексиясы Аноскоп екі бөліктен тұруы керек: 1. Ультрадыбыстық датчигі бар зонд; геморроидальды артерияны анықтау, осы артерияларды қолмен байлау, содан кейін қажет болған жағдайда геморроидальды пролапс мукопексиясын жүргізуге арналған импульстік доплер ультрадыбыстық жүйесімен Hal-RAR, c операциялары үшін trilogy құрылғысына шырышты біртіндеп босатуға арналған асимметриялық дизайны бар зонд. 2. Бекіту элементтері бар сыртқы алынбалы жең. Аноскоп стерильді, бір реттік болуы керек. Зондтың сыртқы диаметрі-30 мм артық емес (фланецтің диаметрі: 60 мм артық емес); Зондтың ішкі диаметрі-кемінде 26 мм; Зондтың ұзындығы-100 мм артық емес; Жеңнің сыртқы диаметрі – 33 мм артық емес; Жеңнің ішкі диаметрі-кемінде 30 мм; Жеңнің ұзындығы-122 мм артық емес |

Сатып алынатын медициналық бұйымдарға қойылатын талаптар

1) Кодекстің ережелеріне және дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттар тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы, құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын жинақтауыштарды сатып алу кезінде – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеу жүзеге асырылады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің сатып алуға хабарландыру немесе шақыру шарттарына сәйкестігі.

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын, хабарландырудағы немесе сатып алуға шақырудағы бағаны ескере отырып, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен халықаралық патенттелмеген атау және (немесе) сауда атауы (бар болса) бойынша шекті бағаларды асырмау; ;

4) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау болып табылады;

5) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтыну орамасының және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті;

6) Тапсырыс берушіге Өнім берушінің жеткізу күніне дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі мыналарды құрайды:

қаптамадағы көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызы (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде);

қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі ай (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан астам болған кезде);

4), 5), 6) тармақшаларда көзделген талаптарды өнім беруші жеткізу немесе сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

Требования к закупаемым медицинским изделиям

- наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса;

- соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

- непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

- хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

- соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

- срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

Требования, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6),   подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

Директор			                          Ж. К. Маутова