Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

Приложение 2

к тендерной документации

Техникалық ерекшелігі

Техническая спецификация

| № лота | Наименование Тауардың атауы | Техникалық ерекшелігі Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол операционный универсальный с принадлежностями Керек-жарақтары бар әмбебап операциялық үстел | Стол операционный универсальный должен быть предназначен для проведения плановых, экстренных операций на органах брюшной полости, грудной клетке, гинекологических операций, с максимальным удобством для операционной бригады. Столешница стола должна состоять из не менее 5-ти секций: -Головная -Спинная 2-х секционная -Тазовая -Ножная секция (раздельная) Спинная секция должна состоять из двух частей, длинной не менее 340 мм и 180 мм, обеспечивая подъем почечного моста при помощи излома спинной секции. Регулировка почечного моста должна осуществляться при помощи винтового механизма, путем вращения рукоятки. Гнездо для рукоятки, регулирующей почечный мост, должно быть расположено с правой стороны стола. Высота подъема почечного моста не менее 120 мм. Длина регулируемой рукоятки не менее 300 мм. Ложе стола должно быть установлено на основании посредством подвижной колонны, обеспечивающей возможность бесступенчатой регулировки высоты. Колона стола должна быть закрыта в верхней части бесшовной силиконовой гофрой. Стол операционный универсальный должен быть оснащен дублируюшим электро-гидравлическим приводом, позволяющим проводить настройки стола, как при помощи ножной педали, так и при помощи ручного пульта управления. Основание должно иметь систему центрального тормоза, активируемую ножным рычагом. Основание стола должно быть Т-образной формы, установленным на трех роликах, один из которых должен быть поворотным для обеспечения высокой маневренности. Неповоротные колеса должны быть сдвоенными диаметром не менее 75 мм. Матрацы всех секций ложа (включая секции ног и головы) должны быть легкосъемные, выполненные из антистатического формованного полиуретана (бесшовные) с использованием антибактериальной технологии, обеспечивающие принятие формы пациента. Матрацы всех секций ложа должны иметь дугообразную форму с выпуклыми краями, обеспечивающие максимальный комфорт пациента при всех видах операций. Опорные пластины ложа должны иметь посадочные штифты, а матрацы всех секций – соответствующие посадочные отверстия для надежной фиксации съемных матрацев на ложе стола. Все наружные металлические части стола, включая основание стола должны быть выполнены из кислотоустойчивой матовой (антибликовой) нержавеющей стали. Основание стола должно иметь клемму для крепления кабеля выравнивания потенциалов. Конструкция стола должна обеспечивать: - полную рентгенопрозрачность всех элементов ложа и возможность размещения рентгеновской техники, включая C-arm, для рентгеноскопии и рентгенографии во всех положениях пациента. - взаимозаменяемость секции головы и секций ног для расширения возможностей работы R-аппарата - продольное перемещение столешницы стола относительно основания на не менее 350мм, для минимизации недоступной для R-аппарата области - возможность операций в положении пациента "сидя". Разделенная ножная секция должна обеспечивать угол разведения левой и правой секций на 180° Все секции стола (включая легкосъемные секции головы и ног) должны иметь боковые направляющие шины из нержавеющей стали для крепления дополнительных принадлежностей. Наличие проводного пульта управления с указанием выполняемой функции и уровнем заряда аккумуляторных батарей аварийного питания. Пульт управления должен быть оснащен следующими клавишами: -Кнопка регулировки угла наклона «Тренделенбург». Данная кнопка должна быть выделена на пульте управления ярким цветом, отличающимся от всех остальных цветов кнопок, для быстрого распознавания функции во время операции -Кнопка регулировки угла наклона «Анти-Тренделенбург» -Кнопка регулировки латерального наклона «Вправо» -Кнопка регулировки латерального наклона «Влево» -Кнопка увеличения высоты ложа -Кнопка уменьшения высоты ложа -Кнопка аварийной остановки или выключения стола. Данная кнопка должна иметь яркий цвет, отличающийся от всех других цветов кнопок, для быстрого распознавания функции при возникновении аварийной ситуации. -Кнопка активации пульта. Данная кнопка должна иметь яркий цвет, отличающийся от всех других цветов кнопок, для быстрого распознавания функции при необходимости быстрого изменения положения стола. -Кнопки „0” для приведения секций ложа которые регулируется электрогидравлическим приводом в горизонтальные положение. -Кнопка изменения положения ложа - после нажатия должна изменяться ориентация ложа на 180 градусов - эту функция необходима для использования в случае замены местами секций ног и головы. Блок питания и аккумуляторные батареи (не менее 2 (двух) батарей) должны быть установлены внутри основания стола. Каждая аккумуляторная батарея должна иметь емкость не менее 7 А/ч, 12В х 2штуки. Время полной зарядки аккумуляторных батарей не должно превышать 12 часов. Время работы стола от встроенных аккумуляторов без подзарядки должно быть рассчитано (в среднем) не менее чем на 60 операций. Управление столом Ложе стола должно иметь широкий диапазон регулировок:Электрогидравлическую бесступенчатую регулировку высоты ложа посредством проводного дистанционного пульта управления, а также ножной педали при помощи гидравлического привода управления в пределах: - нижнее положение не более 730мм -верхнее положение не менее 1080мм, Электрогидравлическую бесступенчатую регулировку продольных наклонов посредством проводного дистанционного пульта управления, а также ножной педали при помощи гидравлического привода управления в пределах: -Тренделенбург: не менее 40°; -антиТренделенбург: не менее 40°; Электрогидравлическую бесступенчатую регулировку латеральных (боковых) наклонов посредством проводного дистанционного пульта управления, а также ножной педали при помощи гидравлического привода управления в пределах: - Вправо: не менее 30°; - Влево: не менее 30° Пневматическую бесступенчатую регулировку спинной секции посредством газовых пружин. Активация регулировки спинной секции должна происходить путем одновременного нажатия двух кнопок, расположенных на рукоятках за спинной секцией. - вверх: не менее 85º -вниз: не менее 35° Механическую регулировку почечного моста посредством винтового механизма: - Подъем почечного моста не менее 120 мм. Механическую регулировку продольного сдвига панели. Активация регулировки продольного сдвига панели должна производиться путем одновременного нажатия на флажки, расположенные под спинной секций. Флажки должны быть выполнены из нержавеющей стали: - Продольный сдвиг не менее 350 мм. Секции ложа стола должны иметь бесступенчатую пневматическую регулировку наклонов: - наклон головной секции (вверх/вниз) - не менее + 45º/- 45° - наклон ножной секции (вверх/вниз) – не менее + 25º/- 90° Операционный стол должен быть оснащен дополнительным альтернативным гидравлическим приводом с независимым питанием от базовой системы, дублирующим электрические регулировки операционного стола при помощи ножной педали. Панель управления выбора необходимой функции для регулировки положения стола (изменение высоты, латеральных и продольных наклонов) при помощи ножной педали, должна быть размещена на колоне стола со стороны рычага педального насоса. Регулировка высоты стола, изменение латеральных и продольных углов наклонов при использовании альтернативного привода должна осуществляться при помощи одной педали, после выбора необходимой функции на кнопочной панели управления на колоне стола. Альтернативный источник питания, приводимый в действие механически-гидравлическим ножным насосом, встроенным в основание стола должен быть оснащен приводным рычагом на стороне основания. Технические характеристики: Длина рабочей части - не более 2100мм, Длина головной секции -не менее 265 мм Длина тазовой секции -не менее 546 мм Длина ножной секции -не менее 629 мм Длина верхней спинной секции -не менее 340 мм Длина нижней спинной секции -не менее 180 мм Ширина рабочей части - не менее 500мм, Общая ширина (с боковыми направляющими планками) - не менее 560мм Расстояние между головной и спинной секцией- не более 53 мм Расстояние между спинной и тазовой секцией - не более 33 мм Расстояние между ножной и тазовой секцией - не более 58 мм Напряжение питания стола должно соответствовать стандартам РК - 230В ~ 50/60Гц Потребляемая мощность (номинально) не должно превышать – 120 Вт Класс электрозащиты от поражения электрическим током – не хуже I Степень электрозащиты от поражения электрическим током – не хуже В класса Приводы электрогидравлической системы стола должны быть полностью закрыты специальным влагонепроницаемым защитным кожухом. Масса стола без дополнительных принадлежностей – не более 250кг. Максимальная безопасная рабочая нагрузка стола - не менее 250кг. Дополнительные комплектующие: Опора для руки- не менее 1 шт. Должна быть предназначена для размещения руки пациента. Допустимая нагрузка на столик не менее 15 кг. Материал профилированной подушки столика: литой пенополиуретан. Материал механизма крепления и регулировки столика: нержавеющая хромоникелевая сталь. Должна регулироваться по высоте и поворачиваться вокруг вертикальной оси. Диапазон регулировки высоты столика относительно панели стола в пределах не менее 0…100 мм. Столик должен иметь имеет мягкий фиксирующий ремень. Материал ремня мягкая синтетическая ткань Упор боковой- не менее 1 шт. Боковой упор должен иметь дугообразную форму для более удобного прилегания к телу пациента. Механизм крепления и регулировки бокового упора Z-образная стойка. Возможность использования в качестве плечевого упора. Возможность использования в качестве упора для ног. Материал профилированной подушки бокового упора: литой пенополиуретан. Материал механизма крепления и регулировки упора: нержавеющая хромоникелевая сталь. Размер подушки, (ДхШ) – не более 100х160 мм. Регулировка положения подушки бокового упора относительно панели стола по высоте, не менее 0…200 мм. Регулировка положения подушки бокового упора относительно панели стола по глубине не менее 80…200 мм. Регулировка поворота подушки бокового упора вокруг вертикальной оси Z-образной стойки, градусы - не менее 360 градусов Дуга анестезиолога-не менее 1 шт. Материал наркозной дуги, механизма ее крепления и регулировки: нержавеющая хромоникелевая сталь. Длина наркозной дуги относительно ширины панели стола не менее 610 мм. Диапазон регулировки высоты наркозной дуги относительно панели стола не менее 250 мм. Стойка инфузионная-не менее 1 шт. Должна быть предназначена для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении операций. Количество подвесных крюков, - не менее 2 шт. Диапазон регулировки высоты штатива не менее 0-600 мм. Штатив должен быть изготовлен из нержавеющей хромоникелевой стали. Материал кронштейна для крепления к боковым направляющим операционного стола нержавеющая хромоникелевая сталь. Держатель рентген кассеты- не менее 1 шт. Должен быть предназначен для введения (установки) R-кассеты под рентгенопрозрачной столешницей стола в продольном направлении. Габариты: не менее 470 x 370 мм. Крепление однопозиционное- не менее 5 шт. Должно быть предназначено для крепления навесного оборудования на операционный стол. Крепление должно быть полностью выполнено из нержавеющей стали. Крепление должно иметь отверстие круглого сечение с винтовым фиксатором, позволяющим надежно зафиксировать дополнительное оборудование в нужном положение. Крепление должно иметь унифицированные направляющие с боковыми зажимами, позволяющими закрепить данное крепление на боковой планке операционного стола. Әмбебап операциялық үстел іш қуысы мүшелеріне, кеуде қуысына, гинекологиялық операцияларға жоспарлы, шұғыл операциялар жасауға, операциялық топ үшін барынша ыңғайлы болуға арналуы тиіс. Үстелдің үстіңгі жағы кемінде 5 секциядан тұруы керек: - Бас - 2 секциялы доральді - Жамбас - Аяқ бөлімі (бөлек) Дорсальды бөлім екі бөліктен тұруы керек, ұзындығы кемінде 340 мм және 180 мм, дорсальды бөліктің сынуы арқылы бүйрек көпірінің көтерілуін қамтамасыз етеді. Бүйрек көпірін реттеу тұтқаны айналдыру арқылы бұрандалы механизмнің көмегімен жүзеге асырылуы керек. Бүйрек көпірін реттейтін тұтқаның ұясы үстелдің оң жағында орналасуы керек. Бүйрек көпірін көтеру биіктігі кемінде 120 мм. реттелетін тұтқаның ұзындығы кемінде 300 мм. Үстел төсегі биіктікті қадамсыз реттеу мүмкіндігін қамтамасыз ететін жылжымалы баған арқылы негізге орнатылуы тиіс. Үстел бағанасы жоғарғы жағында жіксіз силикон гофрмен жабылуы керек. Әмбебап операциялық үстел аяқ педальының көмегімен де, қолмен басқару пультінің көмегімен де үстелді реттеуге мүмкіндік беретін қайталанатын электр-гидравликалық жетекпен жабдықталуы керек. Негізде аяқ тұтқасымен іске қосылатын орталық тежегіш жүйесі болуы керек. Үстелдің негізі үш роликке орнатылған Т-тәрізді болуы керек, олардың біреуі жоғары маневр жасау үшін айналмалы болуы керек. Айналмайтын дөңгелектер диаметрі кемінде 75 мм қосарланған болуы керек. Төсектің барлық секцияларының матрацтары (аяқ және бас секцияларын қоса алғанда) пациенттің пішінін қабылдауды қамтамасыз ететін Бактерияға қарсы технологияны пайдалана отырып, антистатикалық қалыпталған полиуретаннан (жіксіз) жасалған оңай алынатын болуы тиіс. Төсектің барлық бөлімдерінің матрацтары дөңес жиектері бар доға тәрізді болуы керек, бұл операцияның барлық түрлерінде пациенттің максималды жайлылығын қамтамасыз етеді. Төсектің тірек тақталарында отырғызу түйреуіштері болуы керек, ал барлық бөлімдердің матрацтары алынбалы матрацтарды үстел төсегіне мықтап бекіту үшін тиісті отырғызу тесіктері болуы керек.Үстелдің барлық сыртқы металл бөліктері, соның ішінде үстелдің негізі қышқылға төзімді күңгірт (шағылысқа қарсы) тот баспайтын болаттан жасалған болуы керек. Үстелдің түбінде потенциалды теңестіру кабелін бекітуге арналған терминал болуы керек.Үстелдің дизайны мыналарды қамтамасыз етуі керек: - Қордың барлық элементтерінің толық рентгендік мөлдірлігі және пациенттің барлық позицияларында флюороскопия мен рентгенография үшін C-arm қоса алғанда, рентгендік техниканы орналастыру мүмкіндігі. -R-аппаратының жұмыс мүмкіндіктерін кеңейту үшін бас және аяқ секцияларының өзара алмастырылуы -R-аппараты үшін қол жетімсіз аймақты азайту үшін негізге қатысты үстелдің үстіңгі тақтайшасын кемінде 350 мм бойлық жылжыту - науқастың "отыру"жағдайында операция жасау мүмкіндігі. Бөлінген аяқ бөлімі сол және оң бөліктердің 180°өсіру бұрышын қамтамасыз етуі керек Үстелдің барлық бөліктерінде (бастың және аяқтың оңай алынатын бөліктерін қоса) қосымша керек-жарақтарды бекіту үшін тот баспайтын болаттан жасалған бүйірлік бағыттаушы шиналар болуы керек.Орындалатын функцияны және авариялық қоректендірудің аккумуляторлық батареяларының заряд деңгейін көрсете отырып, сымды басқару пультінің болуы. Басқару пульті келесі пернелермен жабдықталуы керек: - "Тренделенбург" көлбеу бұрышын реттеу түймесі. Бұл батырма операция кезінде функцияны тез тану үшін батырманың барлық басқа түстерінен ерекшеленетін ашық түсті басқару тақтасында ерекшеленуі керек - "Анти-Тренделенбург" көлбеу бұрышын реттеу түймесі - "Оңға" бүйірлік көлбеуді реттеу түймесі - "Солға" бүйірлік көлбеуді реттеу түймесі - Төсек биіктігін арттыру түймесі - Төсек биіктігін азайту түймесі - Жұмыс үстелін тоқтату немесе өшіру түймесі. Бұл батырма төтенше жағдай туындаған кезде функцияны тез тану үшін батырмалардың барлық басқа түстерінен ерекшеленетін жарқын түске ие болуы керек. -Қашықтан басқару құралын іске қосу түймесі. Бұл батырма үстелдің орнын тез өзгерту қажет болған жағдайда функцияны тез тану үшін батырмалардың барлық басқа түстерінен ерекшеленетін жарқын түске ие болуы керек. - Электрогидравликалық жетекпен көлденең күйге реттелетін төсек бөлімдерін әкелуге арналған "0" түймелері. - Төсек орнын өзгерту түймесі - басқаннан кейін төсектің бағыты 180 градусқа өзгеруі керек-бұл функция аяқ пен бастың бөліктерін ауыстырған жағдайда пайдалану үшін қажет. Қуат банкі мен қайта зарядталатын батареялар (кемінде 2 (екі) батарея) үстелдің негізіне орнатылуы керек. Әрбір аккумулятордың сыйымдылығы кемінде 7 А/сағ, 12В х 2 дана болуы керек. Батареяларды толық зарядтау уақыты 12 сағаттан аспауы керек. Бір зарядта кіріктірілген батареялардан жұмыс үстелінің жұмыс уақыты (орта есеппен) кем дегенде 60 операцияға есептелуі керек. Үстелді басқару Үстелдің төсегінде реттеудің кең ауқымы болуы керек: сымды қашықтан басқару пульті арқылы кереуеттің биіктігін электрогидравликалық қадамсыз реттеу, сондай-ақ гидравликалық басқару жетегі арқылы аяқ педаль: - төменгі позиция 730 мм-ден аспайды - жоғарғы позициясы кемінде 1080 мм, Сымды қашықтан басқару пульті, сондай-ақ гидравликалық басқару жетегінің көмегімен аяқ педалі арқылы бойлық еңістерді электр гидравликалық қадамсыз реттеу: - Тренделенбург: кем дегенде 40°; - антиТренделенбург: кем дегенде 40°; Сымды қашықтан басқару пульті, сондай-ақ гидравликалық басқару жетегінің көмегімен аяқ педальы арқылы бүйірлік (бүйірлік) еңістерді электрогидравликалық қадамсыз реттеу: - Оңға: кем дегенде 30°; - Солға: кем дегенде 30° Газ серіппелері арқылы доральді секцияны пневматикалық қадамсыз реттеу. Дорсальды бөлімді реттеуді белсендіру дорсальды бөліктің артындағы тұтқаларда орналасқан екі түймені бір уақытта басу арқылы жүзеге асырылуы керек. - Жоғары: кем дегенде 85º - төмен: кем дегенде 35° Бұрандалы механизм арқылы бүйрек көпірін механикалық реттеу: - Бүйрек көпірінің көтерілуі кемінде 120 мм. Панельдің бойлық сдысуын механикалық реттеу. Панельдің бойлық сдысуын реттеуді іске қосу доральді бөлімдердің астында орналасқан құсбелгілерді бір уақытта басу арқылы жүзеге асырылуы керек. Құсбелгілер тот баспайтын болаттан жасалған болуы керек: - Бойлықвигысу кемінде 350 мм. Үстелдің төсек бөлімдерінде көлбеуді қадамсыз пневматикалық реттеу болуы керек: - бас бөлігінің еңісі (жоғары/төмен) - + 45º/- 45°кем емес - аяқ бөлігінің еңісі (жоғары/төмен) – + 25º/- 90°кем емес Операциялық үстел аяқ педальының көмегімен операциялық үстелдің электрлік реттеулерін қайталайтын, базалық жүйеден тәуелсіз қуаты бар қосымша балама гидравликалық жетекпен жабдықталуы тиіс. Аяқ педальының көмегімен үстелдің орналасуын (биіктігін, бүйірлік және бойлық қисаюын өзгерту) реттеу үшін қажетті функцияны таңдауды басқару панелі педаль сорғысының рычагының бүйіріндегі үстел бағанына орналастырылуы керек. Үстелдің биіктігін реттеу, баламалы жетекті пайдалану кезінде бүйір және бойлық бұрыштарды өзгерту үстел бағанындағы түймелі Басқару панелінде қажетті функцияны таңдағаннан кейін бір педальдың көмегімен жүзеге асырылуы тиіс. Үстелдің негізіне орнатылған механикалық-гидравликалық аяқ сорғысымен жұмыс істейтін балама қуат көзі негіздің бүйіріндегі жетек тұтқасымен жабдықталуы керек. Техникалық сипаттамалары: Жұмыс бөлігінің ұзындығы-2100 мм артық емес, Бас бөлігінің ұзындығы-кемінде 265 мм Жамбас секциясының ұзындығы-кемінде 546 мм Аяқ бөлігінің ұзындығы-кемінде 629 мм Жоғарғы доральді секцияның ұзындығы-кемінде 340 мм Төменгі доральді секцияның ұзындығы-кемінде 180 мм Жұмыс бөлігінің ені-кемінде 500 мм, Жалпы ені (бүйірлік рельстермен) - кемінде 560 мм Бас және доральді секция арасындағы қашықтық-53 мм артық емес Доральді және жамбас секциясы арасындағы қашықтық - 33 мм артық емес Аяқ пен жамбас бөлімі арасындағы қашықтық 58 мм-ден аспайды Үстелдің қоректену кернеуі ҚР - 230В ~ 50/60Гц стандарттарына сәйкес келуі тиіс Тұтынылатын қуат (номиналды) – 120 Вт аспауы керек Электр тогының соғуынан қорғау класы I-ден жаман емес Электр тогының соғуынан қорғау дәрежесі-сыныпта нашар емес Үстелдің электрогидравликалық жүйесінің жетектері арнайы ылғал өткізбейтін қорғаныш қаптамамен толығымен жабылуы тиіс. Қосымша керек-жарақтарсыз үстелдің салмағы-250 кг артық емес. Үстелдің максималды қауіпсіз жүктемесі-кем дегенде 250 кг. Қосымша компоненттер: Қол тірегі-кемінде 1 дана. Науқастың қолын орналастыруға арналған болуы керек. Үстелге рұқсат етілген жүктеме кемінде 15 кг. Профильді үстел жастығының Материалы: құйылған полиуретанды көбік. Үстелді бекіту және реттеу механизмінің материалы: Тот баспайтын хром никельді Болат. Биіктігі бойынша реттеліп, тік осьтің айналасында айналуы керек. Үстел панеліне қатысты үстелдің биіктігін реттеу диапазоны кемінде 0...100 мм. үстелде болуы керек жұмсақ бекіту белдігі бар. Белдік материалы жұмсақ синтетикалық мата Бүйірлік аялдама-кемінде 1 дана. Бүйірлік аялдама пациенттің денесіне ыңғайлы болу үшін доға тәрізді болуы керек. Бүйірлік аялдаманы бекіту және реттеу механизмі Z-тәрізді тірек. Иық тірегі ретінде пайдалану мүмкіндігі. Аяқ тірегі ретінде пайдалану мүмкіндігі. Профильді бүйірлік жастық материалы: құйылған полиуретанды көбік. Аялдаманы бекіту және реттеу механизмінің материалы: Тот баспайтын хром никельді Болат. Жастықтың өлшемі, (ДхШ) - 100х160 мм-ден аспайды. үстел панеліне қатысты бүйірлік тіреу жастығының орнын биіктігі бойынша реттеу, 0...200 мм-ден кем емес. Үстел панеліне қатысты бүйірлік аялдама жастықшасының орнын кем дегенде 80 2 200 мм тереңдікте реттеу. бүйірлік аялдама жастықшасының Z-тәрізді тіректің тік осіне айналуын реттеу, градус-кемінде 360 градус Анестезиолог доғасы-кемінде 1 дана. Анестезия доғасының материалы, оны бекіту және реттеу механизмі: тот баспайтын хром никельді Болат. Үстел панелінің еніне қатысты анестезия доғасының ұзындығы кемінде 610 мм. үстел панеліне қатысты анестезия доғасының биіктігін реттеу диапазоны кемінде 250 мм. Инфузиялық тірек-кемінде 1 дана. Операцияларды жүргізу кезінде қолданылатын дәрілік ерітінділері бар құтылар мен бір реттік жүйелерді орналастыруға арналуы тиіс. Аспалы ілгектердің саны-кемінде 2 дана. штативтің биіктігін реттеу диапазоны кемінде 0-600 ММ. Штатив тот баспайтын хром никельді болаттан жасалуы керек. Жұмыс үстелінің бүйірлік рельстеріне бекітуге арналған кронштейн материалы Тот баспайтын хром никельді болат. Кассета рентген ұстағышы-кемінде 1 дана. R-кассетаны рентгендік мөлдір үстелдің астына бойлық бағытта енгізуге (орнатуға) арналуы тиіс. Өлшемдері: кем дегенде 470 x 370 мм. Бір позициялы бекіту-кемінде 5 дана. Аспалы жабдықты операциялық үстелге бекітуге арналған болуы тиіс. Бекіту толығымен тот баспайтын болаттан жасалған болуы керек. Бекіткіште қосымша жабдықты қажетті күйге мықтап бекітуге мүмкіндік беретін бұрандалы бекіткіші бар дөңгелек қималы тесік болуы керек. Бекіткіште осы бекіткішті операциялық үстелдің бүйірлік жолағына бекітуге мүмкіндік беретін бүйірлік қысқыштары бар бірыңғай бағыттағыштар болуы керек. |

Сатып алынатын медициналық бұйымдарға қойылатын талаптар

1) ережелерге сәйкес Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы

Дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттар тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытындының (рұқсат беру құжатының) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады., медициналық мақсаттағы бұйымның құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын медициналық техниканы сатып алу жағдайында-Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеу;

Жиынтықтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе

сатып алуға шақыру. Бұл ретте, медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарына асып кетуіне жол беріледі

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау болып табылады

4) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтыну орамасының және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті;

5) медициналық техниканың жаңалығы, оның қолданылмауы және жеткізу кезінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңінде өндіру

6) өлшем құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу болып табылады. Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады.

7) шарт талаптарына тауар жеткізілімінің санын, сапасын және мерзімдерін сақтау болып табылады.

8) өндіруші не өндірушінің ресми өкілі мәртебесі бар әлеуетті өнім берушінің жеткізілгенін растайтын құжаттың болуы.

Тармақшаларда көзделген талаптар 3),4),5),6), 7),8) Өнім беруші сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

Требования к закупаемым медицинским изделиям

- наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями

Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса;

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения

- соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или

приглашения на закуп. При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации

- хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения

- соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

- новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки

- внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений.

- Соблюдение количества, качества и сроков поставки условиям договора.

- наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя.

Требования, предусмотренные подпунктами 3),4),5),6), 7),8) подтверждаются поставщиком при исполнении договора закупа.

Директор			                          Ж. К. Маутова