Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

Приложение 2

к тендерной документации

Техникалық ерекшелігі

Техническая спецификация

| № лота | Наименование Тауардың атауы | Техникалық ерекшелігі Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тікелей биологиялық медициналық микроскоп Прямой биологический медицинский микроскоп | Тікелей биологиялық медициналық микроскоп: Көрнекі саптама: Бұрышы кемінде 30°, Қарашық аралық қашықтығы кемінде 48-75 мм болатын бинокулярлық тубустың болуы және екі муфтада диоптриялық күйге келтіру. Окулярлар: 10х ұлғаюымен және сандық өрісі кемінде 18 мм болатын 2 кең бұрышты көзілдіріктің болуы. Объектив револьвері: 4 позициялық объектив револьверінің болуы. Объектив: Ахромат сыныбы объективінің болуы 4X ұлғайтумен, жұмыс қашықтығы кемінде 21,5 мм, сандық апертура кемінде 0.1, жабын шынысы үшін түзетумен қалыңдығы 0.17 ММ. ахромат сыныбы объективінің болуы 10x ұлғайтумен, жұмыс қашықтығы кемінде 6,3 мм, сандық апертура кемінде 0.25, жабын шынысы үшін түзетумен қалыңдығы 0.17 ММ. линзаның болуы 40X ұлғайтылған Ахромат сыныбы (серіппелі), жұмыс қашықтығы кемінде 0.48 мм, сандық апертура кемінде 0.65, қалыңдығы 0.17 ММ жабын шынысы үшін түзетумен. 100x үлкейтумен (серіппелі) майлы иммерсиялық Ахромат класының объективінің болуы, жұмыс қашықтығы 0.15 мм кем емес, сандық апертурасы 1,25 кем емес. Қалыңдығы 0.17 мм болатын әйнек үшін түзетумен. Микроскоптың жақтауы: фокустау механизмі: тұтқаның айналуын екі жағынан өрескел және дәл фокустауды реттеудің болуы, диапазоны 0.002 мм-ден аспайтын қадаммен кемінде 25 мм, көк жарық сүзгісінің болуы. Реттелетін жарық қарқындылығының болуы, кең диапазоны 100В-240В_АС 50/60Гц болатын сыртқы қуат адаптері. Фазалық-контрастты конденсатор: Болуы конденсора Аббе отырып, сандық апертурой (N. A.) нашар 1.25, слот үшін фазалы-контрасты және темнопольных ендірмелердің . Үстел үстелі: оң жағынан басқару тұтқалары бар көлемі кемінде 132 мм Х 140 мм тіркелген механикалық заттық үстелдің болуы..қозғалыс ауқымы: 50ммХ76мм кем емес, дәлдігі: 0.1 мм кем емес қосымша керек-жарақтар: желілік кабельдің, орнату кілтінің және шаңнан қорғайтын қаптың болуы. Жарықтандыру: Кіріктірілген жарықтандырғыштың болуы, галоген шамы 6В, 20Вт. LED LED шам опциясының болуы. Суретті түсіру үшін фото - бейнекамерамен тринокулярлық басын орнату мүмкіндігі, компьютерге USB порты арқылы қосылу. Алынған суреттерді сақтау үшін кіріктірілген SD картасы бар камераны орнату және HDMI-интерфейсі бар кез-келген құрылғыны қосу мүмкіндігі (мониторлар, проекторлар және т.б.). Фазалық контрастта, қараңғы өрісте және қарапайым поляризацияда үлгілерді бақылау үшін компоненттерді орнату мүмкіндігі. Прямой биологический медицинский микроскоп : Визуальная насадка: Наличие бинокулярного тубуса с наклоном не менее 30°, настройкой межзрачкового расстояния не менее 48-75 мм и диоптрийной настройкой на обеих муфтах. Окуляры: Наличие 2 широкопольных окуляров с увеличением 10х и числовым полем не менее 18мм. Револьвер объективов: Наличие 4-позиционного револьвера объективов. Объективы: Наличие объектива класса Ахромат с увеличением 4x, рабочее расстояние не менее 21,5 мм, числовая апертура не менее 0.1, с коррекцией для покровного стекла толщиной 0.17 мм. Наличие объектива класса Ахромат с увеличением 10x, рабочее расстояние не менее 6,3 мм, числовая апертура не менее 0.25, с коррекцией для покровного стекла толщиной 0.17 мм. Наличие объектива класса Ахромат с увеличением 40x (подпружиненный), рабочее расстояние не менее 0.48 мм, числовая апертура не менее 0.65, с коррекцией для покровного стекла толщиной 0.17 мм. Наличие объектива класса Ахромат масляноиммерсионного с увеличением 100x (подпружиненный), рабочее расстояние не менее 0.15 мм, числовая апертура не менее 1,25. С коррекцией для покровного стекла толщиной 0.17 мм. Рама микроскопа: Механизм фокусировки: наличие регулировки вращения ручки грубой и точной фокусировки с обеих сторон, диапазон не менее 25 мм с шагом не более 0.002 мм, наличие синего светофильтра. Наличие настраиваемой интенсивности света, внешний адаптер питания с широким диапазоном 100В-240В_AC50/60Гц. Фазово-контрастный конденсор: Наличие конденсора Аббе с числовой апертурой (N.A.) не хуже 1.25, слот для фазово-контрастных и темнопольных вставок . Столик: наличие фиксированного механического предметного столика размером не менее 132ммX140мм с рукоятками управления с правой стороны., диапазон перемещения не менее: 50ммX76мм, точность: не менее 0.1мм. Дополнительные аксессуары: Наличие сетевого кабеля, ключа для монтажа и пылезащитного чехла. Освещение: Наличие встроенного осветителя, галогеновая лампа 6В, 20Вт. Наличие опции светодиодной LED лампы. Возможность установки тринокулярной головки с фото- видеокамерой для захвата изображения, подключение к компьютеру через USB-порт. Возможность установки камеры со встроенной SD картой для хранения полученных изображений и подключение любых устройств с HDMI-интерфейсом (мониторы, проекторы и др.). Возможность установки комплектующих для наблюдения образцов в фазовом контрасте, темном поле и простой поляризации. |

Сатып алынатын медициналық бұйымдарға қойылатын талаптар

1) ережелерге сәйкес Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы

Дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттар тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытындының (рұқсат беру құжатының) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен жүзеге асырылады., медициналық мақсаттағы бұйымның құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын медициналық техниканы сатып алу жағдайында-Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеу;

Жиынтықтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе

сатып алуға шақыру. Бұл ретте, медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарына асып кетуіне жол беріледі

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау болып табылады

4) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтыну орамасының және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті;

5) медициналық техниканың жаңалығы, оның қолданылмауы және жеткізу кезінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңінде өндіру

6) өлшем құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу болып табылады. Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады.

7) шарт талаптарына тауар жеткізілімінің санын, сапасын және мерзімдерін сақтау болып табылады.

Тармақшаларда көзделген талаптар 3,4),5),6), 7) Өнім беруші сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

Требования к закупаемым медицинским изделиям

- наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса;

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения

- соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или

приглашения на закуп. При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации

- хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения

- соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

- новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки

- внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений.

- Соблюдение количества, качества и сроков поставки условиям договора.

Требования, предусмотренные подпунктами 3,4),5),6), 7) подтверждаются поставщиком при исполнении договора закупа.

И.о. директора				                          Р.К. Тасов