Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

Приложение 2

к тендерной документации

Техникалық ерекшелігі

Техническая спецификация

| № лота | Наименование Тауардың атауы | Техникалық ерекшелігі Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ересектерге арналған тыныс алу тізбегі, қайта пайдалануға болатын, зарарсыздандырылатын CARESCAPE R860 желдеткіші бар қосқыштармен үйлесімді Дыхательный контур для взрослых, многоразовый, стерилизуемый совместим по разъемам c аппаратом ИВЛ CARESCAPE R860 | Ересектерге арналған тыныс алу тізбегі, қайта пайдалануға болатын, зарарсыздандырылатын C CARESCAPE R860 желдеткіші бар коннекторларға сәйкес келеді-бұл жалпы анестезия беру түтігі және сынама алу адаптері бар тыныс алу қапшығы. Пациенттің контур жинағы, ересек, қайта пайдалануға болатын, зарарсыздандырылатын, екі су тұзағы бар: ересектерге арналған полиэфирлі 4 түтік 0,75 м (манжеттер 22 мм); 2 су жинағыш, қосқыштар 22 мм; ересек пациент Y; газ сынамаларын алуға арналған порты бар айналмалы тізе; ұзындығы 0,35 м полиэфирлі түтік, 22 мм манжеттер иінді қосқыш (желдеткіштің шығуын ылғалдандырғышпен байланыстырады). Дыхательный контур для взрослых, многоразовый, стерилизуемый совместим по разъемам c аппаратом ИВЛ CARESCAPE R860 - представляет собой дыхательный мешок в комплекте с трубкой для подачи общей анестезии и адаптером для забора проб. Комплект контура пациента, взрослый, многоразовый, стерилизуемый, с двумя водяными ловушками : 4 трубки полиэстеровые для взрослых по 0,75 м (манжеты 22 мм); 2 водосборника, разъемы 22 мм; Взрослый пациент Y; Поворотное колено с портом для отбора проб газа; Трубка полиэстеровые длиной 0,35 м, манжеты 22 мм с одним коленчатым соединителем (соединяет выходное отверстие вентилятора с увлажнителем). |
| 2 | Вертебропластика жинағы Набор для вертебропластики | Жинақ вертебральды ісіктерді, остеопороз фонында омыртқа денелерінің компрессиялық сынықтарын емдеуде тері арқылы вертебропластикаға арналған. Бұл жоғары тұтқыр цементті омыртқа денесіне араластыруға және енгізуге мүмкіндік береді. Толықтығы мен сипаттамалары: тері астындағы вертебропластиканың бір жүйесі, мыналарды қамтиды: цементті араластыру/енгізу жүйелері; араластырғыштың бас блогы; кіріспе картриджі; ұзартқыш түтік; 1 мандрен 4 қырлы; 1 мандрен және троакар; вакуумдық шланг; шұңқыр. Бір құрылғыдағы араластырғыш пен шприц. Жүйенің тығыздығы және кіріктірілген көмір сүзгісі (иіссіз). Дайын цементті дозаланған енгізу дәлдігі картридж базасының жарты айналымы үшін кемінде 0,2 см3 құрайды. Жеткізу жүйесіндегі араластыру уақыты: шамамен 2 минут. Жұмыс кезінде дәрігер үшін Радиациялық қауіпсіздік-картридждің жалпы ұзындығына және ұзартқыш түтікке байланысты-ұзындығы кемінде 43 см. таңбаланған картридж-енгізілген цемент мөлшерін визуализациялау. Материалдар: араластыру және енгізу жүйесі-пластмасса; Конустық кесілген ине (кем дегенде 2 дана): * мандрен мен троакардың тамаша сәйкестігі соңғысының бітелуін болдырмайды * тетраэдрлік және Қиғаш мандрендер бір-бірін алмастырады * стандартты калибр 11g (3,05 мм), 13G (2,41 мм) – ұзындығы 12,7 см-ден аспайды. * мандрендер мен троакардың түстерін белгілеу Тұтқырлығы жоғары Цемент (кем дегенде 1 пакет) - кем дегенде 2 стерильді оралған компонент: Бір компонент: келесі құрамның 9,5 мл дозасының 1/2 дозасының түссіз сұйық тәтті-қышқыл иісті мономері бар ампула: Метилметакрилат (мономер) - 9,40 мл. N, N-диметилпаратолуидин - 0,10 мл. гидрохинон USP - 0,75 мг. Тағы бір компонент: 1/2 доза пакеті кем дегенде 20 г ұсақ ұнтақталған ұнтақ (жалпақ, толып кеткен микроскопиялық үлпектер; үлпектер арасында ауа бар, бұл сұйық мономердің толық енуіне ықпал етеді) келесі композиция: Полиметилметакрилат –кем дегенде 14,0 гр. (бензой пероксидін қосқанда – 2,6%). Барий сульфаты Е. Р-кемінде 6,0 гр. Пісіру кезінде ұнтақ пен сұйықтық араласып, қалың, тұтқыр массаға ұқсас полимер пішініне айналады. Экзотермиялық реакция температурасы 60С аспайды. жұмыс уақыты-18-23 минут. Цементті орнату уақыты: in vivo (37ºC) 10.2 минут Ол ең жоғары қысуға төзімділікке және сынуға төзімділікке және ең аз шөгу мен кеуектілікке ие. Комплект предназначен для чрескожной вертебропластики при лечении вертебральных опухолей, компрессионных переломов тел позвонков на фоне остеопороза. Она позволяет перемешивать и вводить цемент высокой вязкости в тело позвонка. Комплектность и характеристики: одна система чрезкожной вертебропластики, включает в себя: системы смешивания/введения цемента; блок головки миксера; картридж введения; удлиняющая трубка; 1 мандрен 4-х гранный; 1 мандрен со скошенным кончиком и троакар; вакуумный шланг; воронка. Миксер и шприц в одном устройстве. Герметичность системы и встроенный угольный фильтр (отсутствие запаха). Точность дозированного введения готового цемента – не менее 0,2 см³ за половину оборота базы картриджа. Время смешивания в системе доставки: около 2-х минут. Радиационная безопасность для врача при работе - за счет общей длины картриджа и удлиняющей трубки - длина не менее 43 см. Маркированный картридж - визуализация количества введенного цемента. Материалы: система смешивания и введения – пластмасса; Игла с конусным срезом (не менее 2 штук): • идеальное совпадение мандрена и троакара исключает закупорку последнего • четырехгранные и скошенные мандрены взаимозаменяемы • стандартный калибр 11G (3,05 мм), 13G (2,41 мм) – длина не более 12,7 см. • цветовая маркировка мандренов и троакара Цемент высокой вязкости (не менее 1 пачки) - Представляет собой не менее 2 стерильно упакованных компонента: Один компонент: ампула, содержащая бесцветный жидкий мономер кисло-сладкого запаха 1/2 дозы 9,5мл следующего состава: Метилметакрилат (мономер) - 9,40 мл. N, N-диметилпаратолуидин - 0,10 мл. Гидрохинон USP- 0,75 мг. Другой компонент: пакет 1/2 дозы не менее 20гр мелко измельченного порошка (плоские, скученные микроскопические хлопья; между хлопьями находится воздух, что способствует полному проникновению жидкого мономера) следующего состава: Полиметилметакрилат –не менее 14,0 гр. (включая Пероксид Бензоила – 2,6%). Бария Сульфат Е.Р – не менее 6,0 гр. Во время приготовления порошок и жидкость смешиваются, превращаясь в полимерную форму, похожую на густую вязкую массу. Температура экзотермической реакции не превышает 60˚С.Время работы – 18-23 минуты. Время схватывания цемента: in vivo (37ºC) 10.2 минут Имеет наивысшую устойчивость к компрессии и прочность на излом и наименьшую усадку и пористость. |

Сатып алынатын медициналық бұйымдарға қойылатын талаптар

1) Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттар тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қоспағанда, Кодекстің ережелеріне және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіпке сәйкес Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытындының (рұқсат беру құжатының) негізінде, медициналық мақсаттағы бұйымның құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын жиынтықтауыштардың болуы; медициналық техниканы арнайы көлік құралынан сатып алған жағдайда – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеудің болуы.

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе сатып алуға шақыру шарттарына сәйкестігі.

3) Қазақстан Республикасының аумағына қорытынды негізінде әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың (Бірыңғай дистрибьютор сатып алған жағдайда) үстеме бағасын, хабарландырудағы немесе сатып алуға шақырудағы бағаны ескере отырып, халықаралық патенттелмеген атауы және сауда атауы (бар болса) Бойынша Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен шекті бағадан аспауы Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген (рұқсат беру құжаты);

4) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау;

5) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтынушылық қаптаманың және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігі;

6) өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімін:

қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызы (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде);

қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі ай (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп);

7) Өнім беруші бірыңғай дистрибьюторға жеткізген күні сатып алатын дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі:

сатып алу жүргізілетін жылдың алдындағы жылдың қараша, желтоқсан кезеңінде дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды жеткізу кезінде қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде алпыс пайызы (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде), басталған қаржы жылының қаңтары және қаржы жылы ішінде кейінгі жеткізілімдер кезінде кемінде елу пайызы;

дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды жеткізу кезінде қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он төрт ай (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан да көп) сатып алу жүргізілетін жылдың алдындағы жылдың қараша, желтоқсан, басталған қаржы жылының қаңтары кезеңінде және қаржы жылы ішінде кейінгі жеткізу кезінде кемінде он екі ай;

8) шарттың талаптары бойынша фармацевтикалық қызметті жеткізу немесе көрсету санын, сапасын және мерзімдерін сақтау;

9)өндіруші мәртебесі бар әлеуетті өнім берушінің не өндірушінің ресми өкілі жеткізгенін растайтын құжаттың болуы.

Тармақшаларда көзделген талаптар 4), 5), 6), 7), 8), 9) сатып алу шартын орындау кезінде өнім беруші растайды.

Требования к закупаемым медицинским изделиям

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора (в случае закупа единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

7) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору, составляет:

не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года;

не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение финансового года;

8) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги по условиям договора;

9) наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя.

Требования, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9) подтверждаются поставщиком при исполнении договора закупа.

Директор			                          Ж. К. Маутова